第三部分  招标标的技术及商务要求

一. 说明

1.1 本部分内容是根据采购项目的实际情况制定的。

1.2 投标人必须仔细阅读本招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于采购范围的界定和采购内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应按照投标人须知2.2条的规定向招标代理人寻求书面澄清。

1.3本技术部分如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的设备只要性能达到或超过都将被视为对招标文件作出了实质性的响应。

二. 设备、设备仪器的技术要求：
第一包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	粗纤维测定仪
	1、测定时间：在仪器上所需约90min（包括酸洗30分、碱洗30分，抽滤和洗涤约30分）；2、电源：AC220V/50HZ；3、功率：3.3KVA；    4、体积：540×450×670mm3；5、重量：28kg。
	台
	2

	2
	真空恒温干燥箱
	真空范围(0-0.1)MP控温范围(30-150)℃控温精度±2.0℃使用环境温度(15-35)℃加热器功率150W
外型尺寸(36*36*25)cm重量16KG
	台
	2

	3
	循环水真空泵
	真空度：0.098Mpa 在标准大气压下，循环水温度0-25℃单嘴抽气率：10L/min 泵排量：90L/min
水箱容积：15L 电机功率：180W
工作电压：220V±10%、50HZ 噪音<50dB外形尺寸（mm）:400×285×420 自重15kg
	台
	2

	4
	植物组织粉碎机（微型）
	工作电压（V）：220；功率（W）180；转数（转/分）1400；粉碎室直径（mm）102；筛孔直径（mm）0.5、1.0、1.5；重量（kg）15
	台
	2

	5
	旋转蒸发器 
	主机：转速数显，0-150转/分微型电机驱动上下自动升降
冷却器： 立式，附加料管。大冷凝管、大蒸发管、蒸发率大于同类仪器。                          温度：温度触摸式智能数显，精确设定温度 加热锅 不锈钢特氟隆复合锅 输入功率：1000kw
	台
	2

	6
	分布收集仪
	收集试管：100支，每支最大容量12ml 定时收集范围：1秒－24小时 ；任意选择 断电数据保存时间：十年 升级；芯片控制，菜单操作，功能提示，倒、顺定时选择
	台
	1

	7
	恒流泵
	输出流量：2×（10－14500）ml/h 输出压力：≥3kg/cm2 输出通道：双通道 定时范围：1秒－9小时59分59秒：任意选择 
	台
	1

	8
	核酸蛋白质检测仪
	标准配置 （七件套）HD-21-2，BS-100A，HL-2，TH-1000，HD-A或XWT-S台式记录仪（二选一），仪器车 层析柱： ф 1.0×40，ф1.6×50，ф2.6×60各一支   
给出梯度：2000ml 波 长：220，254，280，340nm 定时范围：1秒－199小时59分59秒 收集容量：12ml×100 流 量：0.1－15ml/m 过滤流量：12000ml/m  
	台
	1

	9
	恒温磁力搅拌器
	搅拌容量：20L 加热功率:2000w内可调 搅拌转速：60－1400转/分 特 点:强磁力,大容量,加热电压无级可调配电接点,水银温度计可自动控温 
	台
	1

	10
	电脑恒温层析柜
	温控范围：0－45℃ 微电脑控制 进口压缩机 层析柜容积：250L 配：内置电源，层析柱支架，层析柱夹子，外控孔
	台
	1

	11
	轮转式切片机
	主要结构性能：流线型外罩，罩壳顶部可放置刀片和蜡块等，刀架两侧设白色护板；全新交叉滚柱导轨及微进机构持久润滑，无需加油和经常维护；右侧切片手轮可在任意点锁定，手轮手柄也能在最高点快速锁定手轮；特有两级快速修块功能；银色样品夹持系统可在三维空间内任意方向调节提供全新银色莱卡专用一次性刀片刀架，每一张刀片都可获得理想的切片效果，刀架左右移动功能使操作者更安全、方便地使用刀片的刃口。标本会所功能使标本在往上运动时避免与刀刃相擦而产生微量压缩。主要技术参数：切片厚度范围：1- 60μm（3-5μm可获得最佳常规切片效果）；切片厚度选择：（0.5μm增量：0-2μm；1μm增量：2-10μm；2μm增量：12-20μm；5μm增量：25-60μm）；标本水平位移：25mm；标本垂直位移：59mm；标本回缩：220 μm；快修分级1点、2点：10μm、20μm；最大标本尺寸（高*宽）：20*55mm；整机尺寸（长*宽*高）：470*400*270mm
	台
	1

	12
	全光照扦插育苗喷雾装置
	叶面水分控制仪技术参数：温差精度0.1℃，温差显示范围-19.9℃-19.9℃；时间间歇范围0-80min,精调范围0-6min；喷雾时间3-97sec,环境温度10-40℃，湿度<80%。重量1.2kg，体积20*17*7cm,传感器面积10*5*5cm，电源220V。双悬臂自动反冲旋转喷雾机：6根2m长铝镁合金喷雾管，套管，基座，控制面积120平方米。单折射低压微型塑料喷头，单个喷头流量0.03m3/h,雾化粒度<0.5mm,射程<1.2m,最大连续流量1.8m3/h。220V潜水泵，功率750W，流量6-103/h,射程>20m。中间继电器
	台
	2

	13
	空气微生物采样器
	捕获率：标准气雾化室测试下  95% 支持连续采样;噪声 ：< 59分贝;病毒、噬菌体、细菌、真菌和花粉完全检测;极限负压500毫米汞柱;检测空气分离量为20升/分;流量指示误差＜±2.5 %;相应检测容量12.5-375升/分;工作电流:交流：0.2A,直流：4A;电池容量：3.3A;耗电功率：＜ 45W;电池连续使用时间：7小时;电池寿命：>2550小时电源;交流电压：220V±10% ;频率：50 ± 1%（HZ）;直流电压： 12V±10%;环境温度：-10°C - 40°C;相对湿度：＜90%R
	台
	1

	14
	标准音源
	外形尺寸： 直径400mm;质量：9kg（不含三角架）;输入阻抗：4.5Ω;指向性指数：<9dB;最大连续电功率：180W;最大声功率级：110dB;频率范围：100Hz~10kHz
 
	台
	1

	15
	功率放大器
	输出通道数：2路共地；最大输出功率：100W×2 8Ω，150W×2 4Ω；最大放大倍数：100；频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB，1W/8Ω；2Hz-150kHz±3dB；失真度：＜0.3% (50W/8Ω); 输出阻抗：＜0.8Ω; 可接扬声器阻抗：4~16Ω; 最大输出电压：25V有效值; 输入阻抗：7.5kΩ; 最大信噪比：80dB（A计权）; 电源：220V/50Hz; 电大耗电量：500W; 外形尺寸：320mm×280mm×120mm; 质量：7kg
	台
	1

	16
	噪声频谱分析仪
	传声器：1/2″驻极体测试电容传声器（HS14423）;频率：20Hz～12.5kHz ;灵敏度：25MV/PA; 测量范围：（均以2×10-5Pa为基准） A声级：35～130dB ,线性40～130dB; 频率计权：A计权：31.5HZ～8kHz ;检波器特性：LMS真有效值，峰值因素：3 ;时间计权特性：F（快）、S（慢）、最大值保持 ;滤波器特性：1/1倍频程 ;中心频率：31.5Hz、63Hz、125Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz ;自动测量功能：Leq、L5、L10、
	台
	3

	17
	负离子仪
	可测量正、负离子 ;线性速度：40CM/秒 ;离子显示：LCD 液晶屏幕显示 ;动力范围：10个离子/ CM³—1,236,000个离子/ CM³ ;反应时间：大约2秒 ;可显示正、负离子浓度、温度、湿度、时间等读数 ;最小检测量：10离子/CM³ ;湿度 ≤99 %R.H （不凝结水）;工作温度：温度 －20 ～ ＋60°C ;电源：可充电电池和外接电源220V ;尺寸：80 x 180 x 35mm ;重量：400克
	台
	2

	18
	多功能数字粉尘仪
	捕获率：标准气雾化室测试下捕获率：95% ；支持连续采样；噪声 ：< 59分贝；病毒、噬菌体、细菌、真菌和花粉完全检测；极限负压500毫米汞柱；检测空气分离量为20升/分；流量指示误差＜±2.5 %；相应检测容量12.5-375升/分工作电流；交流：0.2A；直流：4A
电池容量：3.3A；耗电功率：＜ 45W；电池连续使用时间：7小时；电池寿命：>2550小时电源；交流电压：220V±10% ；频率：50 ± 1%（HZ）；直流电压： 12V±10%；环境温度：-10°C - 40°C，相对湿度：＜90%R.H；大气压力：86 - 106Kpa；正压管道压力：2.5 - 3Kpa
外形尺寸：100毫米×220毫米×240毫米；主机重量：3.1公斤；预热时间：30秒钟；流量漂移：≤±2%分钟；重复性：≥98% ；大功率稳速钕铁硼电机
	台
	1

	19
	绿篱修剪机
	超小型机体，专业级功能，马力强劲，效率高；发动机排量 cc 45.0 ；燃油箱容积 lit 0.55；机油箱容积 lit 0.26；链轮型式   圆弧 ；锯链型式(奥里根标准)   21BP ；节距 in 0.325 ；厚薄 in 0.058 ；可配导板尺寸 in 16,18 ；动力装置自重 kg 4.9
	台
	4

	20
	高枝油锯.
	长度： mm 2085 ；刀片动作方式： 旋转式 ；锯链节距：3/8"(节距) ；减速比：0.94 ；发动机型号：GZ25N ；排气量：cc 25.4 ；马力：PS/rpm 1.3/9000 ；化油器：膜式；点火方式：CDI ；起动方式：反冲 ；燃料器容量：lit 0.65；动力传动方式：自动离心离合器 ；把手形式：圆把手 。
	台
	2

	21
	油锯
	发动机排气量（cc）：62 ；燃油箱容积 （L）：0.67 ；机油箱容积（L）：0.35 ；链轮型式：圆弧 ；锯链型式：73LG；节距（in）：3/8 ；厚度（in）：0.058 ；导板尺寸（in）：20－24 ；标准导板尺寸（in）：20 ；动力装置自重（kg）：5.5
	台
	2

	22
	割灌机
	适用于艰巨，重载切割工作 ,型式 肩挂式 ；总长　(mm) 1,800 ；发动机型号 G45L ；排量　(cc) 41.5 ；马力 ps/rpm  2.2/7000；汽化器 浮子式；点火系统 CDI ；起动器 反冲 ；燃油箱容积 (lit) 0.8 ；动力传递方式 自动离心离合器 ；减速比 1.235 ；标准切割刀 ；把手 双把手 ；自重　(kg) 7.4
	台
	4

	23
	HONDA剪草机
	底盘规格：21“铝合金底盘； 留草高度：16-76mm；割草方式工：双甩刀；行走方式：自走；         需要一起购买的常用配件：割草甩刀片带螺丝：40元／套；火花塞：10元／个（备用） ；推荐购买本田四冲程机油1升／瓶：燃烧充分少积碳；20元／瓶（每50小时更换一次） ；空气滤芯：（每50小时更换一次）。
	台
	2

	24
	草坪打孔机
	动力：5.5HP ；离合方式：张紧轮离合；驱动方式：一级皮带二级链条；打孔宽度(mm)：450；打孔深度(mm)：70 ；孔型分布 (mm)：100X200 ；轮子 size：10''x2.75'' ；工作效率Max.m2/h：2700 ；噪声水平(dB)：100 ；前配重　后配重(kgs)：前12x1 　 后26x1 ；净重(kgs)：170 ；外形尺寸mm(长x宽x高)： 1553*792*1
	台
	1

	25
	普通农用粉碎机
	带7.5千瓦电机；产量(KG/H) ：300—600；功率(KW) ：7.5；转子（只）：24；粉碎室(mm) ：420 主轴运转(转/分) ：2960；进料长短：不限；出料粒径：1-30mm（粗细可调）
	台
	1

	26
	组合工作台曲线锯工作台
	组合工作台曲线锯工作台, 含曲线锯一台, 台面.纸箱包装                                                                                                                                         功率消耗  720 W                                                                                                                                                                            行程数  1000 - 2900 min-1                                                                                                                                     木材切割深度  120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              MMC 电子控制                                                                                                                           
	台
	3

	27
	曲线锯配套附件
	曲线锯配套附件
	套
	1

	28
	组合工作台砂带机工作台
	组合工作台砂带机工作台, 含砂带机一台, 台面板一个, 纸箱包装                                                                                                                                     功率消耗  550 W                                                                                                                                                 转速  2800 min-1                                                                                                                                            带长 x 带宽  820 x 120 mm                                                                                                                                  研磨面积  185 x 115 mm                                                                                                                                                                                                                               
	台
	1

	29
	砂带机配套附件
	砂带机配套附件
	套
	1

	30
	折叠式组合工作站机架
	折叠式组合工作站                                                                                                                                                 机架展开时台面高度  900 mm                                                                                                                                                折叠时台面高度  316 mm                                                                                                                                           台面尺寸  585 x 400 mm                                                                                                                                       
	台
	4

	31
	工业级集尘器
	工业级集尘器                                                                                                                                  功率          350-1200W                                                                                                                              流量          max.3900l/min                                                                                                                          真空度        max.24000Pa                                                                                                                          过滤器面积    3060cm²                                                                                                                     电源线        7,5m                                                                                                                       容积          max.26/24 l                                                                                                尺寸          (L x B x H)630 x 365 x 540 mm                                                                                                                                                                                                                  重量          13kg
	台
	5

	32
	打磨机
	高效率圆型偏心振动打磨机, 双重复合运动, 专用工具箱包装                                                                                                                                                                      功率消耗      310W                                                                                                                                                    偏振摆速      4000-10000min-1                                                                                                                                   摆幅          5mm                                                                                                                                 磨垫直径      Ø150mm                                                                                                                                         吸尘接口直径   Ø27mm                                                                                                                             
	台
	2

	33
	打磨机配套附件
	打磨机配套附件
	台
	1

	34
	多功能工作台
	多功能工作台, 含导轨, 角度器, 靠尺等 ：                                                                                                                       台面尺寸  1157 x 773 mm                                                                                                                                       工作高度  180 mm                                                                                                                                             带支腿工作高度 900 mm                                                                                                                                               最大工件厚度  78 mm                                                                                                                                           最大工件宽度  700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            最大负重 120 kg
	台
	2

	35
	CT 集尘管悬空支架
	CT 集尘管悬空支架
	台
	2

	36
	带快插电缆接口的集尘管
	带快插电缆接口的集尘管
	台
	2

	37
	工作台配套附件
	工作台配套附件
	台
	2

	38
	便携式圆锯
	便携式圆锯, 可精密切割55mm深度, 配合导轨使用无毛边, 工具箱包装                                                                                                                                功率      1200 W                                                                                                                                                               锯片转速  2000 - 5200 min-1                                                                                                                                 锯片直径 160 mm                                                                                                                                           45°/90° 时的切割深度 0 - 43/0 - 55 mm                                                                                                                         吸尘接口直径  27/36 mm                                                                                                                                     重量  4.5 kg                                                                                                                                                                                               MMC 电子控制
	台
	1

	39
	便携式圆锯配套附件
	便携式圆锯配套附件
	套
	1


	40
	1400mm导轨
	1400mm导轨, 可配合圆锯, 铣机, 曲线锯使用, 导线垂直无毛边
	台
	3

	41
	冷冻干燥机（含泵）
	耐用的O型环使；冷凝室采用高度耐腐蚀的不锈钢材料，适用于含水及溶剂的样品 ；可选配RS232接口；LD plus面板：显示真空度、冷阱温度、蒸汽压/转换产品温度、错误警示凝冰能力：最大2.5kg；凝冰效率：最大2kg / 24h；凝冰温度：约-54℃；冷阱室内冷冻的搁板温度：约-20℃；最多独立控制的外接口：8个；控制器：LD plus；电源：230 V，AC 50-60 Hz；功率：0.7KVA；电流：3A
	台
	1


第二包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	冠层仪
	主机控制单元
1. 传感器输入：2个6针的LAI-2250光学传感器接口；2个3针接口，用于连接LI-COR的其它辐射传感器。
2. * 内存：128 MB 
3. 键盘：22 键触摸响应键盘 
4. 显示：128x64图形显示 
5. * 通讯：
● USB (作为大容量存储设备) 
●RS-485: 波特率115200， 数据位8，无奇偶校验，开始位1，停止位1 
● RS-232: 可选择波特率为9600, 38400, 57600或115200，数据位8，无奇偶校验，开始位1，停止位1 
6. 时钟： 年、月、日、时、分钟。准确性每月±3分钟 
7. 电源：4节 "AA" 5号电池(碱性电池、镍氢电池或者锂电池均可)
8. 电池持续时间：4节”AA” 5号碱性电池可以连续使用200个小时 
9. 低电报警：剩余电量少于15%时显示报警信息
光学感应传感器
10. 传感器输入：1个与主机相连的6针接口
11. * 内存：1 MB闪存，用于文件存储，1 KB EEPROM，用于校准和配件文件存储 
12. 键盘：2键触摸响应键盘
13. 时钟： 年、月、日、时、分钟。准确性每月±3分钟，主机连接后可以与主机时间同步 
14. 电源要求：2节 "AA"5号电池(碱性电池、镍氢或者锂电池均可) 
15. 电池持续时间：典型操作时间为180小时(基于2节 "AA"5号碱性电池). 
16. 光路：当从环4的质心测量时，最大偏心误差为1.00°，最大扩大误差为0.50°
17. 辐射阻隔率：在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔，大于650nm的辐射>99.9%被阻隔
18. 感应波长范围：320-490 nm. 
19. * 各环覆盖角度范围：环1: 0.0-12.3° 环2: 16.7-28.6° 环3: 32.4-43.4° 环4: 47.3-58.1° 环5: 62.3-74.1° 
20. 镜头涂层：使用氟化镁（MgF2）来提高内外镜头的斜角传输速度
21. * 观察帽：四种方位角覆盖0°、45°、90°、180°和270°象限
配置：1. LAI-2270控制单元，LI-2250光学感应传感器，通讯数据包，RS-232数据线  ，便携式手提箱
	台
	1

	2
	数字式折射计
	测量范围: 糖度( Brix ) 0.0 至 45.0%,最小显示单位: 糖度( Brix ) 0.1%,测量准确度: 糖度( Brix ) ±0.1%,测量温度: 5 至 40°C(自动温度补偿), 环境温度: 5 至 40°C, 电源: 006P 蓄电池 ( 9V ), 国际保护等级: IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用, 尺寸重量: 17×9×4公分, 300克
	台
	2

	3
	盐浓度计
	测量方式: 传导式, 测量范围: 0.00 至 5.0% (g/100g) 的盐浓度, 溶解值: 用于盐浓度于0.00 至 2.99%之间，为0.01%
用于盐浓度于3.0 至 5.0%之间，为0.1%,测量精确度: 显示值 0.05% ( 用于盐浓度为 0.00 至 1.00% ) 相关精确值 小于 5% ( 用于盐浓度 1.01 至 5.0% ), 温度补偿: 10 至 40°C(可保证测量精度的使用温度为15 至 35°C), 环境温度: 10 至 40°C (可保证测量精度的使用温度为15 至 35°C), 样本量: 0.3毫升以上, 测量时间: 3 秒, 电源: 2 ×AAA 电池, 尺寸重量: 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量), 国际保护等级: IP65,无尘且对喷射水柱具防护作用.
	台
	1

	4
	食品温度计（果实温度）
	量程：-50～+275 °C，精度：±1°C (-50～+275 °C)±0.5°C (-30～+99.9 °C)±1°C (-50～+30.1 °C)，分辨率：0.1 °C，操作温度：-20～+50 °C，电池类型：锂电池 (2032) ，电池寿命：350.0 h，重量：80.0 g，规格 (LxWxH)：34 x 215 x 19 mm
	台
	2


	5
	水果硬度计
	结构：合成塑料外壳,铝制指针、不锈钢弹簧、铜制底盘、不锈钢探头和各种附件。容易拆卸。最大值保持功能：自动保持最大值，按按钮后回零。单位;两种单位: 磅和克.精确度:2500g以内±2g, 2500g以外正负±1g.         测量范围：0-13kg（0-29lb）
 测量对象：苹果，梨，油桃，猕猴桃
 附件：两个金属探头，8mm和11mm；削皮刀
	台
	1

	6
	软水果硬度计 
	结构：合成塑料外壳,铝制指针、不锈钢弹簧、铜制底盘、不锈钢探头和各种附件。容易拆卸。最大值保持功能：自动保持最大值，按按钮后回零。单位;两种单位: 磅和克.精确度:2500g以内±2g, 2500g以外正负±1g.      测量范围：0-5kg（0-12lb） 测量对象：桃，杏，李子，甜瓜，柑橘类，柿子       附件：2个金属探头，8mm和11mm；削皮刀
	台
	1

	7
	根系分析系统
	 技术指标：分辨率DPI（点/英寸）：4800；可分辨最小粒子大小：0.005mm；最大扫描面积21.6x28cm；可测量参数：整体参数（总长，，平均直径，总面积，总体积，根尖、分叉和交叠计数），根直径等级分布参数（长度，面积，体积，根尖计数）；根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究；根系连接分析：用于根系分支角度、连通性等形态研究；根系拓扑分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整）；根系分级伸展分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整）。组成： 图像扑捉系统：经过厂家调试的标准根系扫描设备，匹配专门的光源、具有永久校正特点、根系固定装置等根系分析系统：专业版WinRHIZO分析软件；说明书
	台
	1

	8
	迷你数显折射计
	测量范围：Brix 0.0～53.0%  最小标度：Brix0.1% 测量精度：Brix ±0.2% 自动温度补偿范围：10～75℃（自动温度补偿）  保存温度：10至40℃ 电源：2*AAA电池 防护等级：IP65防尘防水等级 规格：5.5*3.1/10.9cm，100g（主机部分）
	台
	2

	9
	氧和二氧化碳分析仪
	O2 和CO2的量程分别为0-25%和0-15%，分辨率均为0.1%，精确度均为0.2%，显示屏为2 x 3 digitale LCD，体积为ABS 机体 200 x 230 x 140mm，重量 1.9 kg，反应迅速，小于20秒。
	台
	1

	10
	便携式高光谱地物波谱仪
	1、仪器内置器件及性能： 
分光元件和探测器：固定反射式全息衍射光栅，带有高次滤波的2048×14像素CCD探测器阵列，内置灵敏度增强透镜，动态校正暗背景（暗电流）器件。
光谱分辨率：2.4nm
光谱范围：350-1100 nm
采样间隔：0.6nm 
数据采集速度：单个光谱数据获取时间为2.24毫秒, 1秒能进行400次光谱平均
优化速度：初始优化时间为2－3秒。
等效辐射噪声：50RMS
动态范围：可测量的最大辐射值为两倍于零度天顶角时100%漫反射板的辐射值
其他内置属性：采样光纤，辅助的电源接口附件，光纤盒。
光谱仪工作的温度范围：工作状态温度为0～50度，非工作状态存储温度为15～55度。
湿度范围：干燥至不结露状态。
2．随机标准配置附件
一根2米长的光纤 (25度全视场角)；
一块参考白板（直径10cm）和坚固的手提箱；
野外测量辅助附件：放置仪器及笔记本电脑的背包，固定测量位置的光纤支架或三脚架；可充电镍氢电池和光谱仪外部充电系统输入为12VDC、350mA直流电或者USB供电，标配的镍氢电池充电器。
软件：对反射、辐照度和辐亮度光谱数据采集, 存储和显示。可以阅读ROH 或者TRT 文档；可显示不同波段的辐射照度值；具有开发包。
	台
	1

	11
	凯氏定氮仪
	1.测定范围：0.1-200mgN(毫克氮) 2.测定速度：< 8分钟/样品 3.重复精度：±1% (CV) 4.可测样品量：固体 < 5g 液体 < 15 ml 5.回收率：100±1% 6.测定方法：颜色判定终点法，避免使用电极需要频繁更换及校正；7.耗能：1500W 220V A.C 50Hz 7.全内置溶液桶设计；8.蒸馏过程耗水量(15℃时)：1.5 L/min 8.参数设置后，仪器自动完成加酸、加碱、蒸馏、滴定、结果计算及输出打印等程序，无须人为干预。原始数据存储量不少于1000套 9.体积：680mm×500mm×350mm 10.重量：25Kg  
	台
	1

	12
	植物水势测定仪
	规格参数: 显示：主机A-3000数字式显示测定结果，最大测量压力：35 Bar，测量精度： ±0.1 Bar. 电源: 9伏 ，尺寸：57cm×46cm×22cm。仪器组成： 含有手柄的仪器箱，便携式加压气罐，压力室，数字显示屏，流量阀，手动控制阀，9V电池，调零开关，安全阀，压力调节器，外部的气流口，两个气压显示表（一个显示气罐内的气压，一个显示输出的气压）。主要优点： 1. 携带方便，操作简单易学、2. 可以广泛地使用在不同气候条件的地方 、3. 快速反映出植物中的水势变化趋势 、4. 正确使用能够得出准确的水份分布 5. 测出的结果可以快速，准确的指导农作物灌溉 、6. 能够在植物的水势和农作物的产量间建立一种动态生态关系。组成： 
含有手柄的仪器箱，便携式加压气罐，压力室，数字显示屏，流量阀，手动控制阀，9V电池，调零开关，安全阀，压力调节器，外部的气流口，两个气压显示表（一个显示气罐内的气压，一个显示输出的气压）,垫圈， 特氟纶环，黄铜垫片，气管(连接其它的大气瓶)
	台
	1


第三包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	原子吸收分光光度计
	a、原子吸收分光光度计技术要求
1、测定系统：
测定波长范围：185~900nm
单色器：象差校正型 Czerny-Turner 装置
带宽：0.2，0.7，1.3，2.0 nm （4 档自动切换）
检测器：光电倍增管
测光方式：火焰 光学双光束；石墨炉 高通量单光束
﹡背景校正：火焰法、石墨炉法同时具备两种符合EPA标准的扣背景方式
灯座数：6 灯插座，2 灯同时点亮 （1 预热）
点灯方式：发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2
基线稳定性：0.004Abs/30min
2、数据处理：
软件环境：Microsoft Windows 2000/xpTM
参数设置：Wizard 法
测定方式：火焰连续法，火焰微量进样法，石墨炉法
浓度转换方式：校准曲线（可选择 1次，2次，3次函数）；标准加入法/简化标准加入法 （1次函数）
重复测定：最多20 次重复；显示平均值，标准偏差 （SD）和相对标准偏差 （RSD）；
根据标准偏差(SD)和相对标准偏差（RSD）值自动排除异常值
基线校正：采用峰高和峰面积的偏移量校正方法，自动校正基线的漂移
峰数据处理范围：峰数据处理范围，可选峰高和峰面积方式
灵敏度校正：通过灵敏度比较，自动校正校准曲线
模拟输出：双通道(原子吸收/能量信号和背景信号)；输出范围：5.0、2.5、1.25、0.625Abs/V(各四档切换)；EMISSION固定为1VF.S.
表格数据处理功能：采用重量因子，稀释因子，定容因子和校正因子计算实样浓度
装载参数：有模板功能
多任务功能：测定过程中，可以使用MS Office等其他软件
步骤/结果显示：MRT 工作单 （MRT：测定结果表）
结果打印：汇总报告
QA/QC：相关系数、%RSD、ICV/ICB、CCV/CCB、PB、LCS、SPK、PDS、DUP 、QA/QC 检查后，可选择暂停、标记或继续分析
重新测定：可选择是否重新测定；自动进样器对未知样品自动稀释后重新测定
电子记录和电子签名：注册ID/密码用户管理；用户级别限制赋予的权限；日志记录；追踪审核；电子签名
3、火焰规格
3.1、燃烧器单元：
类型：气冷预混合型
燃烧器头：10cm钛制
雾化器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸）
雾化室：经过特殊处理的聚丙烯
﹡位置调节：前后上下位置自动调节；使用马达切换自动切换燃烧器、石墨炉自动搜索最优燃烧器高度
角度调节：0-90度
3.2、气体控制器：
流量控制：自动设置燃气和助燃气流量 （0.1L/min 增量）；自动搜索最优气体流量
安全措施：自动漏气检查；根据C2H2自动切换流量空气/N2O ；火焰监控器；防止误用燃烧器头；气体压力监控器；废液水位监控器；自动检测瞬时停电安全熄火功能 ；利用振动传感器的自动熄火；仪器内风扇停止检测
﹡3.3、灵敏度：2ppmCu的吸光度约0.32Abs；Cu的检出限：不大于0.004PPb
4、石墨炉规格
4.1、加热温度范围：室温～3000°C
4.2、加热控制法：
干燥：电流控制方法（带温度自动校正功能）；
灰化/原子化：光学温度控制方法
4.3、加热参数设置：
最大升温速率:3000°C/秒；
最多20段；
加热方式：斜坡/阶梯；
内部气体类型：2-路切换；
高灵敏度设置；
石墨炉浓度富集循环：最多20 次；
最优石墨炉程序搜索功能；
内部气体流量：0～1.5 L/min,气体控制精度能够达到0.01L/min
﹡4.4、灵敏度：Pb的检出限0.05ppb
4.5、安全性能：冷却水流量监控器；气体压力监控器；过电流保护 （断路器和光学探头双重监测）；石墨炉冷却块检查
﹡4.6、石墨炉位置调节：燃烧头/石墨炉的马达驱动可实现自动切换；前后上下位置自动调节
﹡5、自动进样器
一机两用，能同时满足火焰和石墨炉的需要；
功能：原点检测功能，自动清洗功能，自诊断功能，随机编排；
最大样品个数：试剂用8个  样品60个(都可以随机编排)；
样品容器：样品容器16ml(火焰吸收专用试管)或 2ml(石墨炉用试样杯)；试剂容器 40ml(火焰吸收用玻璃容器)或20ml（石墨炉用试样杯）
b、原子吸收分光光度计配置要求：
火焰石墨炉一体化主机；自动原子化器可实现自动切换；中文操作软件和操作手册；自动进样器；高性能无油空压机；CA-1111冷却循环水装置。配带高纯氩气钢瓶，含满瓶高纯气和减压阀，高纯乙炔钢瓶，含含满瓶高纯气和减压阀。
消耗品：石墨锥和石墨帽两套，高密石墨管5支、热解石墨管5支、平台石墨管4支、备用氘灯1支，镉、铬、铁、铅、锌空心阴极灯各1支。要求赠送一些小配件如毛细进样管，小垫等等。
	套
	1


第四包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	酸度计
	实验室pH计 测试准确,分辨率达0.001pH，内置记录器,可记录多达800组数据 1.多功能工作箱，内置电子线路，带电极插孔 
2.智能化设计，可直接连电脑或主机终端 
3.功能可扩展，应用广泛 
4.操作非常简单，只有两个按键“AR”和“Run/Enter”键 
5.电极直接连到箱子上，节省电缆 
6.多余电缆可塞到电缆贮存仓内，无缠绕 
7.主机终端功能齐全，有校正、存档和数据处理的功能，可选配打印机 
8.免费赠送软件包，在电脑上轻松完成各项操作 
	台
	2

	2
	隔水式培养箱
	微电脑普通型电源电压：220V/50Hz加热方式：水套式控温范围：室温+5℃-65℃温度分辨率：0.1℃温度波动度：±0.2℃温度均匀度：±0.2℃输入功率：1030W容积：160L内胆尺寸（mm）：460＊540＊650外型尺寸（mm）：700＊620＊950载物托架（标配）：2块
	台
	1

	3
	极谱仪
	主要技术参数：1. 灵敏度 ＜5×10-8mol/l（Cd++，线性扫描极谱法）2. 分辨率＜35mV3. 抗先还原物质能力 ＞10000∶1 4. 重复性误差           ＜0.5% 5. 量程转换误差＜0.5%  6. 极谱电流范围         400uA～15nA（F.S.），程控二十三档  7. 极化电位范围+3904～-3904mV ，最小调节量32mV8. 扫描电压速率50～1000mV/s （可选择）9. 扫描电压幅度0～1000mV （可选择）10. 扫描周期 2～22S（可选择）11. 模／数转换器12bit   12. 数／模转换器  12bit13. 显示分辨率  彩色液晶320×240DOTS （JP-2D型计算机显示）14. 供电电源 AC 220V±10% ，50Hz  15. 整机功耗约30W16. 重量13.5Kg   17. 计算机接口USB   （JP-2D型）18.带振动器、铂电极、毛细管、带滴汞电极等。主要用于测定土壤或植物中钼的含量。要求带全套附件，厂家来人按装调试。保证能进行测定。电脑我们自备。厂家提供详细操作软件。
	台
	2

	4
	微型土壤粉碎机
	1、本产品为旋转式，利用旋转转子和定刀进行土壤粉碎。
2、具有连续工作，粉碎效率高、粉碎效果好等特点。可根据粉碎细度调节定刀间隙。电压(V)：220功率(kw)：250转速(r/min)：1400粉碎效果(目)：30～200外型尺寸(mm)：300×185×290
	台
	2

	5
	高速万能粉碎机
	电压(V)：220功率(kw)：460转速(r/min)：24000粉碎效果(目)：60～200产品外形尺寸(圆×高)：140×290
	台
	2

	6
	高速组织捣碎机      
	输 入 功 率280 W输出功率:200w，电压：220V，频率：50Hz负载转速: 10000r/min      12000r/min
两档调速。外形尺寸：240×240×480 mm：主要由高速电动机、调速器、玻璃容器三大部分组成，电动机下端是由联轴节联接不锈钢刀轴。
	台
	2

	7
	数显不锈钢电沙浴
	规格 mm250×400加热功(W)1200
	台
	2

	8
	电热鼓风干燥箱
	数显控温硅（氟）橡胶条密封带观察窗双层钢化玻璃不锈钢内胆室温~300℃温度波动≤±1℃温度均匀性≤±2.5%
	台
	1

	9
	电子天平
	量 程： 220g 精 度： 0.1mg 
	台
	1

	10
	紫外分光光度计
	 ◆ 波长范围　200nm～1100nm ◆ 波长准确度　±0.3nm(开机自动校准) ◆ 波长重复性　0.2nm ◆ 光谱带宽　TU-1800PC：2nm 　TU-1800SPC：0.5nm,1.0nm,2.0nm,5.0nm ◆ 杂散光　0.3%T(220nm,NaI; 340nm,NaNo2) ◆ 光度方式　透过率，吸光度，能量 ◆ 光度范围　-0.3～3.0Abs ◆ 光度准确度　±0.002Abs(0～0.5Abs),±0.004Abs(0.5～1.0Abs);±0.3%T(0～100%T) ◆ 光度重复性　0.001Abs(0～0.5Abs),0.002Abs(0.5～1.0Abs);0.15%T(0～100%T) ◆ 基线平直度　±0.002Abs(200nm～1100nm) ◆ 基线漂移　0.001Abs/h(500nm, 0Abs预热后) ◆ 光度噪声　<±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽) 主机 ◆ 光源　　插座型进口长寿命氘灯及溴钨灯 ◆ 检测器　　　硅光二极管 ◆ 样品室　自动8联样品池架 ◆ 通信接口　RS232传串行通信接口 ◆ 体积　　　　540×400×250mm ◆ 重量　25kg
	台
	1

	11
	质构仪（配探头） 
	
具有拉伸和压力测试两种模式;温度显示;允许下载程序到主机,单机运行和电脑控制两种模式;称量范围:4500g测试精度:0.5g (即：解析度：0.01%  全球最高)；测试距离:0-100mm；距离精度:0.1mm；测试速度:0.01-10mm/s；速度精度:在0.01-0.1mm/s之间是0.01mm/s;在0.1-10mm/s之间是0.1mm/s,可以测试的项目: 凝胶强度(符合国标GB6783-94;国际标准:AOAC/BS757:1975);硬度;嫩度;脆性;胶粘性;回复性;弹性;摩擦系数;屈服应力;铺展性;粘附度;松弛;柔软性;咀嚼性;成熟度;断裂强度等
	台
	1

	12
	非破坏糖度计
	产品特点：小型轻量，携带方便，测定简便。测定对象：苹果，梨，柿等。规格参数：TFDRS光路补正吸收方式测定，5号电池2个，5秒间隔可连续测定5000次。大小尺寸：181mm×52mm×42mm。重200g。使用温度范围：15-30℃。
	台
	2

	13
	数字式糖度计
	数字式糖度计仪器参数：显示方式：LCD大屏幕液晶数字显示 
糖度( Brix )0-45%；分辩率：糖度( Brix ) 0.1%
测量准确度：糖度( Brix ) ± 0.2% 
温度补偿：10 至 60°C (自动温度补偿) 
样本量：0.3毫升 
仪器反应时间：3 秒 
	台
	1

	14
	万能粉碎机
	电机功率(W)：650 。电压(v)：220 。转速(r/min)：25000 。重量(kg)：3.2 。体积(长x宽x高)：140*140*330 。备件：（1）1把刀片 （2）毛刷1把 (3）碳刷1副 （4）保险丝2个
	台
	4

	15
	叶绿素测定仪
	测量对象：植物叶片。测量方式：2波长光学浓度差方式。测量面积：2mm×3mm。感应器：硅半导体光电二极管。显示方式：测量值：3位数液晶显示与测量次数、2位数液晶显示。测量范围：0.0到99.9 SPAD。记忆容量：30个数据。自动计算并显示平均值。电源：2节AA电池（1.5V）。电池寿命：20000次以上测量。测定间隔：2秒以下。精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50)。重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)。重现性：±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)。体积（长×宽×高）：164×78×49mm。重量：225克（不包括电池）。操作环境：0到50℃。存储环境：-20到55℃。其他功能：警报功能；校准功能。标准配置：主机、校准卡、主机保护套、电池。
	台
	4

	16
	恒温恒湿培养箱
	公称容积：250L。控温范围：5～60℃。温度均匀值：±2℃。温度分辨率：±0.1℃。湿度范围：50%～95%RH（在温度25℃～40℃之间）。湿度波动：±5%RH。搁板数量：3。工作时间：连续。消耗功率：500W。工作电源：220V 50Hz。制冷剂：R12（普通型） R134a（环保型）。工作室尺寸（mm）：560×500×900。外形尺寸（mm）：724×700×1354。内胆采用优质镜面不锈钢材料制成。双层门结构，外门开启后，透过内层玻璃门观察工作室内情况，温度湿度均不受影响。工作室内搁板可随意调节高度及搁板数量。可设置多种参数（包括温度、湿度、时间），可选择连续工作方式或定时工作方式
	台
	3

	17
	恒温培养箱
	电源电压：220V 50Hz。控温范围：室温+5摄氏度-65摄氏度。温度波动：±0.3摄氏度。加热功率：180VA。内胆尺寸：500×400×410。外型尺寸：650×550×570。采用微机控温，控温精确。PID自整定和四位双LED窗指示功能。内层安装优质精磨钢化玻璃门镜面不锈钢内胆
	台
	3

	18
	振荡培养箱
	1、振荡频率：50-260rpm,2、振 幅：26MM，3、控温范围：室温―50℃，4、显示方式：LED，5. 容积：100L，6、最大容量：250ml×32或500ml×18或1000ml×10，7、标准配置：上层配万能夹具、下层配500ml×9，8、电源：AV200-240V 50HZ，9、外型尺寸：600X500X1050mm
	台
	2

	19
	智能人工气候植物箱
	容 积：280L；编程控段：1－24组时段可编程，光照强度：三面光照0－14000Lx五级可编程，温度范围：有光照15－50℃ 无光照10－45℃，精 度±0.5℃；温度均匀性：有光照±2.0℃ 无光照±1.0℃；电 源   ～220V±20% 50Hz；功 率   ≤1300W；外形尺寸     680×740×1640mm；内部尺寸470×520×1135mm；托帘尺寸460×490mm×5块；重 量150kg
	台
	2

	20
	光照培养箱
	控温范围：微电脑控温，无光照时5-50℃，有光照时10-50℃；分辨率：0.1℃；波动度：±1.5℃；均匀度：±2℃；光照度：0-15000LX；输入功率：1300W；定时范围：0-999小时；有效容积，300l；内胆尺寸：495＊635＊955；外形尺寸：690＊665＊1650
	台
	8

	21
	低温冰箱
	1材料：外壁采用彩涂钢板，内壁的隔热材料为聚胺脂发泡材料； 2压缩机：单压缩机     3制冷剂：采用完全无氟的R-404A制冷剂（CFC-FREE）。    *4尺寸和容积外部尺寸804*772*1802（mm）内部尺寸658*607*1272（mm） ，482L    *5重量：131KG    *6温度控制范围：-20℃—-40℃    *7门：外门2个    *8锁：带有内锁一个，钥匙一把，并可接外挂锁    *9报警装置：带有温度报警、电源异常报警等，并可以接远程报警端子，通过网络对冰箱进行远程监控。     10温度显示：微电脑处理器控制的温度显示控制面板     11电源条件：220V，10A    *12耗电量：215W
	台
	2

	22
	PH计
	PH 测量范围：0-14；可读性：0.01；精度 正负0.01；mV测量范围：正负1500；可读性：正负0.1；精度：正负0.4；温度范围-5 ~ 105； 可读性：正负0.1；精度：正负0.2；校准点：最多3种缓冲液；自动识别缓冲液16种；自动温度补偿有；显示电极斜率有；接口 BNC;显示屏LCD;尺寸：230*120*80
	台
	4

	23
	种子水分测定仪
	测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）；重复误差：≤0.2％；测量范围：3~35％；使用环境温度：0~40℃；温度补偿：自动；定 标：浮动三点定标，品种不限（常见品种20个已预先定标，可直接测量）；工作电源：直流6V（5号干电池四节）
	台
	4

	24
	叶面积仪
	测量宽度：108 mm ( 210 mm)；测量长度：无限；分辨率：0.1 mm2；通讯端口：SD卡储存；测量单位：cm2（面积）、cm（长度、宽度和周长）；内存：1G；显示器：12864 ；扫描速度：400 mm/s；电池：7.2 V充电镍氢电池；电池容量：连续工作10 h以上；工作温度：0～50℃；大小：6.0 x 4.5 x 34.5 cm；重量：1 Kg；分辨率高，达0.1 mm2 ；非破坏性测量、方便野外使用；无需校准、操作简单；测量叶面积、长度、宽度和周长等形状因子和长宽比；测量叶片范围大：108 mm/ 210 mm，长度无限制；
	台
	3

	25
	阿贝折射仪
	数字显示，无度盘刻度对准和读数误差，；可与计算机连接，用计算机进行测量数据存档和管理工作1、测量范围：1.3000-1.7000（nD）/Bx（%）0.0-95.0%；2、分辨率：0.0001（nD）/Bx（%）0.0-0.1%；3、精度：±0.0002（nD）/Bx（%）0.0±0.1%； 4、温度补偿：5-50℃； 5、温度测量：0-70℃（分辨率0.1℃）；6、电源：220V±20V； 7、尺寸重量：250×120×260mm 4.1Kg；
	台
	2

	26
	电热恒温鼓风干燥箱
	控制系统：1、采用具有控制保护、带有定时功能的大屏幕数字显示微电脑温度控制器,控制精确可靠; 2、具有定时功能; 镜面不锈钢内胆,为智能型十段可编程序液晶控制器。仪器规格：立式电热恒温鼓风干燥箱电源电压：AC220V　50Hz 控温范围：RT＋10－200℃ 控温精度：±0.5℃ 恒温波动度：±1.0℃ 温度分辨率：0.1℃ 输入功率：1890（Ｗ）工作环境温度：5℃－40℃ 内胆尺寸：500×600×750（mm） 外形尺寸：690×730×1100（mm）载物托盘：2层 定时范围：1－9999min
	台
	1

	27
	烘箱
	1.温度范围:RT＋10℃～300℃； 2.抗制精度:±1％（满量程）； 3.恒温波动度:±1℃； 4.温度分辨率:0.1℃； 5.定时范围:1～9999min;； 6.载物托架（标配）：2块，7.功率 2450W；8. 镜面不锈钢内胆
	台
	2

	28
	电子天平（千分之一）
	 ● 超级双杠杆单体传感器  ● 内置 RS232 标准接口，符合 GLP 标准 ● 下部吊钩，满足大体积称量 ● 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 ● 40M超高速微处理器MC1,测量结果更快 ● 四级防震 ● 自动校准系统 ● 五面玻璃防风罩,视野清晰 ● 动态温度补偿 ● 全自动故障诊断 ● 超载保护 ● 应用程序:技术,动物称重,百分比称量,净重求和,单位转换左右去皮键,满足不同使用习惯 ● 可选交流,直流,可充电电池● 自动校准系统 ● 四级防震 ● 动态温度补偿 ● 全自动故障诊断 ● 多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19 种单位换算 ● 超载保护+|分析天平| ●  可读性(mg) 1，称重范围(g) 220， 称盘尺寸(mm) ф115， 重复性 (≤+mg) 1，线性 (≤+mg) 2。
	台
	2

	29
	电子天平（万分之一）
	● 超级双杠杆单体传感器 ● 最新 SMT 技术，使线路部分体积更小，集成度更高 ● 内置 RS232 标准接口，符合 GLP 标准 ● 下部吊钩，满足大体积称量 ● 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 ● 40M超高速微处理器MC1,测量结果更快 ● 四级防震 ● 自动校准系统 ● 五面玻璃防风罩,视野清晰 ● 动态温度补偿 ● 全自动故障诊断 ● 超载保护 ● 应用程序:技术,动物称重,百分比称量,净重求和,单位转换左右去皮键,满足不同使用习惯 ● 可选交流,直流,可充电电池 ● 自动校准系统 ● 四级防震 ● 动态温度补偿 ● 全自动故障诊断 ● 多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19 种单位换算 ● 超载保护   可读性(mg) 0.1，称重范围(g) 120， 称盘尺寸(mm) ф80， 重复性 (≤+mg) 0.1，线性 (≤+mg) 0.2。
	台
	3

	30
	电子天平（百分之一）
	● 自动校准系统    ● 四级防震    ● 动态温度补偿    ● 全自动故障诊断    ● 多种应用程序：计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19 种单位换算    ● 超载保护       ● 内置 RS232 标准接口，符合 GLP 标准，可连接打印机、电脑    ● 下部吊钩，满足大体积称量。技术参数型号 可读性(mg)10，称重范围(g) 2200， 称盘尺寸(mm) ф150， 重复性 (≤+mg) 10，线性 (≤+mg) 20。
	台
	3

	31
	超净工作台
	洁净等级：ISO 5级（ISO Class5),100级（美联邦209E)Class 100（Fed 209E);平均风速；≥0.3m/s(可调/Adjustable);噪声；≤62dB(A);照度；≥300LX;电源：AC单相（Single Phase)220V、50Hz;输入功率；500VA；重量：170Kg工作区尺寸：1360×690×50×②；荧光灯/紫外灯规格及数量：14W×②/8W×②菌落数≤0.5个/皿（Φ90）时/Dish（Φ90）H;适用人数；双人单面/Double/S
	台
	2

	32
	旋转蒸发仪
	主机：0-150转/分，电子无级调速，手轮丝杆升降，稳定可靠，冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料；冷却器：立式，夹层有加冰容器，附阀门式加料管，供连续加料；温度：自动控制室温-99度数字显示；加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩；输入功率：1000W；电压：-220V/50HZ
	台
	3

	33
	荧光显微镜
	目镜  大视野WF10X (18mm)；物镜  平场消色差  PL4X/0.10，，PL10X/0.25，             PL20X/0.40，，PL40X/0.65（弹簧），，PL100X/1.25油 （弹簧）；目镜管  三目镜  倾斜30度；转换器  滚珠内定位内弯式    五孔；载物台  机械式   尺寸210X140mm；调焦机构  粗微动同轴调焦机构，带锁紧、限位装置，微动格值：0.002mm；聚光镜   阿贝聚光镜 NA1.25 ，升降上下可调下聚光镜  内置视场光栏；光源   钨卤素灯照明： 6V20W ，亮度可调， 电压，220V。系统的组成 ：1、生物显微镜XSP-13C　；2、电脑适配镜；3、彩色摄像器(CCD)；4、A/D转换器(彩色图象采集设备) ； ；6MiVnt显微图像分析软件 
	台
	1

	34
	生物显微镜
	数码显微镜配置参数：               光学系统：UIS2无限远光学校正系统；  镜体：人机工程学设计；物镜：4X、10X、40X、100X平场消色差物镜：光源采用 6V/30W卤素灯,内置透射光柯勒照明；镜筒：三目观察筒，10X目镜，1XC型接口；数码摄像系统：300万动态像素，USB2.0高速接口。10帧/秒（1600*1200），40帧/秒（800*600），随机配送图像分析软件；                       数码显微镜配置表: 物镜：平场消色差物镜:4X、10X、40X、100X；目镜：10X（F.N.20）两个；铰链式：物镜转盘：固定4孔物镜内倾转盘；镜筒；载物台：尺寸：188X134mm；聚光镜：阿贝聚光镜（N.A.1.25)；数码成像装置：300万动态像素，USB2.0高速接口；C型接口：1X ；图像处理软件；软件狗；测微尺；软件快速安装说明书
	台
	1


第五包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	远红外消煮炉
	1、炉 孔 温 度 调 控 范 围 ：室温至450℃。 2、单孔温度与平均温度偏差 ：不大于20℃ 。 3、 升 温 时 间 ：满功率加热，室温升至450℃，不大于30分钟。 4、消 化 样 品 数 量 ： 20个/次 或12个/次 或35个/次 5、消 化 管 尺 寸 ： φ30×230mm 、φ40×250mm 、φ21×230mm 6、消化容量管容积：100ml±0．25ml 7、电源 ；电压：220V±10%，50HZ； 8、最大功率：2000瓦 。 9、绝缘电阻 ：任一端对机壳不低于5MΩ 10、外形尺寸：480×305×180）mm 11、重量：不大于20kg 。
	台
	1

	2
	马弗炉
	工作尺寸：200*120*80（长宽高mm），工作电压：220V，额定功率：2.5KW，额定温度：1200℃，极限温度1250℃.
	台
	1

	3
	电泳仪电源
	并联输出：2组；输出范围（显示分辨率）：10~3000V（1V） 3~300mA（1mA） 5~200W（1W）；外形尺寸（W×D×H）：364×303×137mm；重量：约7.5Kg
	台
	4

	4
	电泳槽
	外形尺寸（L×W×H）：180×95×75mm；胶板规格(L×W)：110×65mm ；样格：9、14齿，1.0、2.0mm厚；量：约1Kg ；冲液总容量：约255ml
	台
	4

	5
	电泳槽
	外形尺寸（L×W×H）：400×250×120mm；胶板规格(L×W)：250×220mm；120×220mm；60×220mm；试样格：26、39、48齿，1.0、2.0厚、20齿；量：约4Kg ；冲液总容量：约1500ml
	台
	4

	6
	电泳槽
	外形尺寸（L×W×H）：420×190×90mm ；胶板规格(L×W)：200×125mm；100×125mm；50×125mm；试样格：12、18、24齿，1.0、2.0mm厚；量： 约3.5Kg ；缓冲液总容量：约800ml
	台
	4

	7
	高压灭菌锅
	压力安全联锁装置，超温保护装置；自涨式密封圈，自动排放冷空气；低水位报警，断水自控；温度范围（0℃-135℃），时间范围（0-999min）；超压自泄；灭菌终了蜂鸣器提醒；容积：60L；最高工作温度：135℃；最高工作压力：0.22MPa；功率：3.2KW；电源：220V±10%/50Hz±2%；外型尺寸(mm)：500*500*1080；内腔尺寸(mm)：Ф400*520；提篮尺寸(mm)：Ф330*250*2个
	台
	2

	8
	台式真空器
	最大负压0.075MPa 抽气速率6L/min 吸液瓶容量1000ml  负压调节0.01-0.075Mpa  额定功率20W 电源(AC) 220V 长×宽×高(不含瓶) 29×24×11cm  重量7kg 
	台
	1

	9
	超声波清洗器
	仪器尺寸      520×320×360（mm）；清洗槽内尺寸  500×300×150（mm）；容量： 22.5（L）；频率             40-60（KHz）；功率600（W）；时间可调1-99（min）；功率可调0-99（%）
	台
	1

	10
	恒温金属浴
	温度范围: 室温+5℃ ~ 100℃；    升温时间: ≤20 分钟（从室温+5℃升至100℃）；    降温时间 ≤50 分钟（从100℃降至 室温+5℃）；    控温精度: ≤ ±0.5 ℃；    显示精度: ± 1位；    模块温度均匀性: ≤ ±0.5℃；    标准模块: 38×1.5ml＋38×0.5 ml；    输入电源: AC220V±22V\50Hz±1Hz；    输入功率: 300W；    外形尺寸 280L×240W×210H（mm）
	台
	2

	11
	恒温磁力搅拌器
	转速0-2400rpm； 电机功率40W； 加热功率300W； 控温范围RT-100度；
	台
	4

	12
	旋涡混合器
	１、工作台直径：75mm；２、操作方式：触振、连续振动；３、转速：0-3000转/分 ；４、触振时用手感向下压自动调节不同速度 ；５、连续振动时用电位器调节不同速度 ；６、环境温度：-5℃~40℃，相对温度85% ；７、电源AC220V±10%  50Hz ；
	台
	2

	13
	移液枪
	可调量程移液器；规格：0.1-2ul；误差（ul）0.2 ±0.024误差（％）±12 S.D. ，S.D.（ul））≤0.012 ,R.S.D.（ul≤6.00；误差（ul）0.5 ±0.025误差（％）±5.0 S.D. ，S.D.（ul））≤0.012 ,R.S.D.（ul≤2.50；误差（ul）2 ±0.030误差（％）±1.5 ，S.D.（ul）≤0.014 ,R.S.D.（ul≤0.70
	支
	6

	14
	移液枪
	可调量程移液器；规格：0.5-10ul；P10误差（ul）1 ±0.025误差（％），S.D.（ul））±2.5 ≤0.012 ,R.S.D.（ul≤1.25；误差（ul）5 ±0.075误差（％）±2.5，S.D.（ul）（ul） ≤0.030,R.S.D.（ul ≤0.60；误差（ul）10 ±0.100误差（％）±2.5 ，S.D.（ul）（ul）≤0.040 ,R.S.D.（ul≤0.40
	支
	4

	15
	移液枪
	可调量程移液器；规格：2-20ul；P20误差（ul）2 ±0.1误差（％） ±5.0 ，S.D.（ul）（ul）≤0.03,R.S.D.（ul ≤1.5；误差（ul）50 ±0.1误差（％）±2.0 ，S.D.（ul）≤0.04 ,R.S.D.（ul≤0.80；误差（ul）10 ±0.1误差（％）±1.0 ，S.D.（ul）≤0.05 ,R.S.D.（ul≤0.50
	支
	6

	16
	移液枪
	可调量程移液器；规格：20-100ul；误差（ul） 20 ±0.2误差（％）±1.0，S.D.（ul） ≤0.06 ,R.S.D.（ul≤0.30；P100误差（ul）20 ±0.35误差（％），±1.8S.D.（ul）≤0.10,R.S.D.（ul ≤0.5；误差（ul）50 ±0.40误差（％）±0.8 ，S.D.（ul）≤0.12 ,R.S.D.（ul≤0.24；误差（ul）100 ±0.80误差（％）±0.8 ，S.D.（ul）≤0.15 ,R.S.D.（ul≤0.15
	支
	6

	17
	移液枪
	可调量程移液器；规格：200-1000ul；P1000误差（ul）200 ±3误差（％）±1.5 ，S.D.（ul）≤0.60 ,R.S.D.（ul≤1.30；误差（ul）500 ±4误差（％）±0.8 ，S.D.（ul）≤1.0 ,R.S.D.（ul≤0.20；误差（ul）1000 ±8误差（％）±0.8 ，S.D.（ul）≤1.5,R.S.D.（ul≤0.15
	支
	6

	18
	8道微量可调移液器
	量程ul：20~200   最小分度ul：0.02     准确度（标准误差）% ：±2.5~1.0；精度（重现性）%： ≤1.25~0.4
	支
	2

	19
	高速冷冻离心机
	1多种规格水平转头和角转头选择;2微型控制器可设置转速、时间、温度和离心力；3，最大容量 4 x 200 ml；4转头静止时，可进行预冷操作，采用R134a环保无氟制冷；4，转速范围100～15300 rpm； 5，最大离心力 23031 g；6，样品处理量从微量管至最大4 x200 ml；7，20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能；8，时间预设最长为9.59 hr或连续运行；9，噪音 <63 dB；10，温度设定 -20°C ~ +40°C；11，最大加速时间 20 sec,最小减速时间 28 sec.；12，免维护无碳刷电机，变频电机磁性转头识别；13，电源 230 V 50/60 Hz；14，离心功率 460 W，制冷功率 550 W；15，产品规格 375 x 410 x 675 mm，净重（无转子） 64 kg
	台
	1

	20
	离心机
	具有定时、调速、电子锁盖保险、短时加速，在车辆电瓶上供电使用等功能；随机配备多个精制平衡多孔转子（耐温120°C ），可供不同型号的离心管使用；电源 85V-240V  50-60 Hz； 功率 105W； 最高转数 13,400rpm； 最大相对离心力 12,100 x g； RPM/RCF转换显示 有； 定时时间 15秒~99分钟； 转子容量 12 x 1.5ml/2.0ml； 加速到最高所需时间 18秒；从最高转数减速所需时间 18秒； 外形尺寸（ cm ） 24 x 21.2 x 13.8； 净重,含转子 4.8 kg
	台
	3

	21
	液氮灌（3L）
	几何容积 L 3.15；空   重 k g 3.4；满   重 k g 5.9颈管直径 ㎜ 50 ；外   径 ㎜ 224；高   度 ㎜ 425静态液氮；日蒸发量 L/d 0.105；静态液氮保存期  优等品 D 30提筒外径 ㎜ 38；提筒高度 (双层) ㎜ 120；提 筒 数 量:n Nos 3；细管容量(双层) 0.5 ml — 214×n
	台
	3

	22
	运输储存两用式液氮灌（13L）
	几何容积13.0，空   重 k g  7.0；满   重 k g 17.5；颈管直径㎜ 50；外   径㎜ 303；高   度 ㎜ 615；日蒸发量 L 0.103；优等品 D 126；提筒外径 ㎜ 38；提筒高度 (双层) ㎜ 276；提 筒 数 量6；细管容量(双层) 0.25ml — 472×n
	台
	1

	23
	电磁炉
	功率2000W 
	台
	3

	24
	微波炉
	容积(L) 24 ；微波输出功率(W) 850  ；微波输入功率(W) 1350 ；烧烤功率(W) 900；振荡频率(MHz) 2450 ；外形尺寸(mm) 339*510*395  ；炉腔尺寸(mm) 220*332*333  操作方式 数码旋钮式操作  电源电压(V/Hz) 220/50 
	台
	4

	25
	PCR扩增仪
	采用96孔0.2ml管铝制样品基座样品孔数：0.2ml PCR反应管或一个8x12 96孔PCR反应板。· 温度范围： 4.0- 99.9℃ u 温度显示：显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃。· 温度显示：显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃。· 加热冷却速度：样品实际平均温度变化速度1℃/秒。· 静态样品基座温度均匀性：正负0.5℃，95℃计时后30秒。· 温度准确性：正负0.5℃，35－100℃范围。· 温度校正：符合美国国家标准技术局标准。· 热盖：维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增。· 重现性：达到设定温度的时间误差小于5秒。软件：·样品温度：显示实际样品,使温度控制更加精确,实验结果重现性好,也易于摸索最佳最位PCR条件。·内置记忆、可储存100个完整的PCR方法(每个PCR方法包括PCR前处理，PCR循环和PCR扩增后保温条件。)·屏幕显示：4X 70字节图表式液晶显示PCR时间和温度方法，可显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态。·可编程序：预设PCR程序包括PCR前处理，PCR循环和PCR后处理，可编程任何PCR方法。每一个PCR方法可以用户名或方法名储存并可以加密保护防止无意改写。标准软件功能包括可变升降温速度，温度的自动升高或降低和时间的自动延长或缩短。设置暂停，时间和日期。自动再启动功能可使断电后恢复供电时PCR程序自动继续执行。·用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 
	台
	2

	26
	颗粒制冰机
	产冰量：120kg/24h，储冰量：25kg；自动，外形尺寸：770×600×840
	台
	1

	27
	超纯水仪
	1进水水源：城市自来水、产出纯水和超纯水，一机两用；2、制水量：8L/H；瞬间取水速度：纯水≥1.8L/min；超纯水≥1.5L/min 瞬间最大取水量：20L；3、超纯水：电阻值≥18.2MΩ.cm，微生物含量≤1cfu/ml；纯水电导率≤10us/cm；4、采用国际知名的微电脑智能全自动控制系统；5、RO膜定时自动冲洗；6、系统定时自动冲洗功能；7、具备系统缺水、制水和纯水备用三种指示功能；8、停水、水压不够时，系统自动断电保护；9、有系统监测指示，水质数字化在线检测、显示；10、全自动化制水功能；11、系统具备水质、水量等升级功能；12、内置定时水循环程序及RO膜防垢程序；13、耗能低、耗水少、复式静音，无需专人管理；14、高容量树脂深度抛光纯化处理技术；15、外观精美、密闭式系统设计；16、主要部件采用国际知名品牌产品；17、符合国家分析实验室用水规格标准（GB6682-92）
	台
	1

	28
	凝胶成像系统
	1．12-bit高灵敏度CCD摄像头，分辨率为1360 x 1024，共140万像素，像素大小：4.65 x 4.65um；2．8-48mm, F1.2 全自动变焦镜头；3．集成式暗箱:可以通过控制面板和软件控制暗箱的滤光片轮位置和光源的开闭。内设5个位置滤光片盘,多种滤光片供客户自选滤光片，适于EB、SYBR绿、GFP等多种样品4．双波段紫外（302nm,365nm），抽拉式紫外透射平台；紫外光透射面积21×26厘米；5．双侧反射白光灯；6．内置可折叠白光透射灯箱，透射面积21×31厘米；7．可选配双侧反射紫外；8．可选配蓝光光源（460nm）；9．暗箱可升级做化学发光检测；10．配套软件（可进行自动控制，采集，优化，定量，及分析图像）；11．独特的主界面---全部功能在一个界面下完成，可用于荧光检测，光密度成像，凝胶成像。；主要分析功能如下：DNA/RNA、蛋白胶自动1D分析、分子量、Rf值、柱形图、3D柱形图、定量PCR、W标准曲线、2D斑点密度分析、4到1225孔ARRAY及杂交分析、自动／手动彩色菌落计数、显微照片、放射自显影照片、Slot杂交分析、TLC培养板及物体距离测量标尺等。12．本系统的最佳曝光调节:独特的”电影模式”功能:可任意设定曝光时间，并能自动连续拍摄50帧图像，可实行曝光时间的叠加。观察图像动态变化，特别适和化学发光样品图像捕获的应用；13．标配：“一键敲击”智能化自动图像捕获软件，用户可以预先设定曝光参数，如镜头的焦距，光圈的大小，曝光时间，光源的选择，滤光片的位置，作为一个程序保存，下次使用时只需调出该程序，一键敲击，软件就会自动完成图像捕获。
	台
	1

	29
	冷冻研磨机
	技术参数：1、样品在研磨过程中始终处于液氮温度（-196℃）、2、采用独立样品瓶对每个样品进行研磨，全封闭状态，样品完整的保留在瓶内，避免交叉污染、3、研磨频率在1-20Hz调节、4、可对预冷时间、研磨时间、研磨间隔冷冻时间等参数进行设定 5、最大处理样品体积：5ml。 6.独立样品瓶在每次研磨后均可彻底清洗，消除样品交叉污染以及外界污染。7.在研磨过程中，唯一的运动部件是样品瓶中的撞子
	台
	1

	30
	电热恒温油浴锅
	"电源电压 220V 50HZ；消耗范围 1000W；控温范围 RT+20~200℃；恒温波动度 ±0.5℃；跟踪报警 ±2℃；容积 12L；内胆尺寸(mm)W×D×H 250×250×200；定时范围 1~9999min；
	台
	1

	31
	双列4孔电热恒温水浴锅
	温控范围： RT+5～99℃；温度波动度： ±0.5℃；电源电压： 220V 50HZ；消耗功率： 1000W；跟踪报警： ±2℃；容积：9.9L；内胆尺寸(mm)；W×D×H: 300×300×110；定时范围: 1~999min；备注：双列4孔
	台
	2

	32
	双列六孔电热恒温水浴锅
	温控范围： RT+5～99℃；温度波动度： ±0.5℃；电源电压： 220V 50HZ；消耗功率： 1500W；跟踪报警： ±2℃；容积：14.8L；内胆尺寸(mm)；W×D×H: 450×300×110；定时范围: 1~999min；备注：双列6孔
	台
	2

	33
	电冰箱              
	总容积212L, 冷藏室容积134L, 冷冻室容积78L, 制冷方式直冷, 冷冻能力15kg/24h, 额定耗电量0.37度/天, 制冷循环系统双循环
	台
	3

	34
	玻璃仪器气流烘干器
	不锈钢调温型（可调温40-120℃）
	台
	3


第六包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	总辐射表
	灵敏度：7～14mv／kw.m-2 ，响应时间：<35秒(99％) ，年稳定度:不大于±2%，余弦响应：不大于±7％(太阳高度10°时) ， 温度系数：不大于±2％(-10℃～＋40℃)，光谱范围:0.3～3.2μm，非线性：±2％， 重量：2.5kg，信号输出：0～20mv ,配遮光环　　
	台
	3

	2
	植物冠层分析仪 
	1，PAR测量范围：0--2700μmol m-2s-1，分辨率：1μmol m-2s-1，自动采集间隔：可选1-60分钟 。2， 工作环境：整机工作环境-20-70℃，相对湿度：0-100%（没有水汽凝结）。3，  数据传输：USB。4，  测量指标： 测量400-760n m带宽内的光合有效辐射，测量范围：1）  相对差度（谱响应）：＜10%（对植冠）； 2）  精度：<测量值的±0.5%±1个字； 3）  准确度：<测量值的±5%±1个字（相对于NIM标准）；4）  光谱响应特性：模拟光合有效函数；
	台
	2

	3
	土壤温度自动记录仪
	测量范围：-25℃ ---50℃，分辨率0.1℃，精度0.2℃，数据储存：记录时间间隔1小时，可储存6个月，USB与电脑通讯
	台
	3

	4
	土壤水分速测仪
	测量参数：土壤容积含水量，单位%（立方米/立方米），量    程：0---100%， 精    度：0----50%范围内伟±2%，测量区域：90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内，稳定时间：通电后约10秒，相应时间：相应在1秒内进入稳态过程，USB通讯
	台
	3

	5
	数字式温湿度计
	湿度：10%~95% R.H. 温度：-20 ℃~+60℃ (-4℉~+140℉ )，0.1% R.H. 0.1℃，0.1℉，湿度：±3% R.H.(at 25℃，30...95% R.H.) 温度：±0.8℃，±1.5℉
	台
	10

	6
	电子圆形温湿度记录仪
	温度范围：-10°C~40°C，湿度范围：0~100%RH，精度：1°C，记录时间：8天
	台
	3

	7
	红外线二氧化碳分析仪
	范围：CO2：0-6,000ppm，扩散式取样，湿度：10％~95％RH，温度：-20℃~60℃／-4℉~140℉
	台
	3

	8
	ECA光温湿采集记录仪
	湿度范围：0-100%（RH），误差<3%；温度范围：0-50℃，误差：<0.2%；光合有效辐射：0-2742 umolm-2·S-1，误差：<5u umolm-2·S-1
	台
	3

	9
	 温湿度计
	温度范围：-10-50℃，湿度范围：10-99%（RH），
	台
	20

	10
	水分张力计
	12"（30 cm） 长
	台
	4

	11
	数据采集器
	与光温湿传感器，土壤温度传感器，土壤温度传感器配套
	台
	4

	12
	光温湿传感器
	湿度范围：0-100%（RH），误差<3%；温度范围：0-50℃，误差：<0.2%；光合有效辐射：0-2742 umolm-2·S-1，误差：<5u umolm-2·S-1
	台
	12

	13
	土壤温度传感器
	测量范围：-25℃ ---50℃，分辨率0.1℃，精度0.2℃
	台
	12

	14
	土壤水分传感器
	测量参数：土壤容积含水量，单位%（立方米/立方米），量    程：0---100%， 精    度：0----50%范围内误差±2%
	台
	12

	15
	多功能风速计（温度、湿度及风速）
	同时测量风速、空气温度和湿度；带40mm直径的叶轮探头；时均计算；读数锁定功能和显示最大/最小值；计算室外的风冷系数；测量风速量 程： 0.4～20m/s ；分辨率： 0.1m/s ；精 度： ±(0.2m/s+2%测量值) ；单 位： m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 ；温度量 程： -10～+50℃ ；分辨率： 0.1℃ ；精 度： ±0.5℃ ；单 位： ℃ / ℉ ；湿度量 程： 0～+100%RH ；分辨率： 0.1%RH ；精 度： ±2.5%RH (+5～+95%RH)；单 位： %RH ；操作温度： -10～+50℃ ；电池类型： 碱性电池 (2节AAA) ；电池寿命： 60小时 (正常使用，关闭背光灯) ；尺寸（包括保护套）： 133 × 46 × 25 mm ；套装包括：；出厂标定证书，挂绳，皮套，保护套，电池 
	台
	9

	16
	曲管地温表
	测温范围：-20℃－－-+60℃，分度值：0.5度，四支组，插入土壤深度：5cm、10cm、15cm、20cm。
	台
	20

	17
	最高温度表
	最高温度表，气象仪表测量一天最高温度测温范围：-16-＋81℃分度值：0.5℃
	台
	20

	18
	最低温度表
	最低温度表，气象仪表测量一天最低温度测温范围：-52-＋41℃分度值：0.5℃
	台
	20

	19
	便携式复合气体检测仪
	支持硫化氢(H2S)，二氧化硫(SO2),二氧化氮(NO2),氨气(NH3)检测
	台
	2

	20
	滴灌系统
	滴灌管，滴灌管旁通，三通等配套设施供200m2 土地使用的滴灌系统
	台
	1

	21
	嫁接机
	生产率：350株/h，适用对象：瓜科，成活率：93%
	台
	2


第七包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	滚筒杀青机
	电机功率：0.55KW,整机重量360kg,尺寸：2400×760×1260，筒体为普通碳钢，滚筒转速：32r/min,台时产量（鲜叶）：75-85kg,总功率：21.09kg.
	台
	1

	2
	名茶揉捻机
	电机功率：0.55KW,整机重量116kg,转速1430r/min,整机外形尺寸1065×860×706mm,接触茶叶部位不锈钢或铜，丝杆加压，台时产量≥15kg.
	台
	1

	3
	多功能理条机
	电机功率0.55KW,锅往复次数170-240r/min,锅槽数8，强进风手轮调速，不锈钢锅体，整机外形尺寸1765×780×775mm,整机重量350kg,产量≥6kg.
	台
	1

	4
	做形机
	电机功率0.55KW,,锅往复次数170-240r/min,锅槽数8，强进风手轮调速，不锈钢锅体，温控，整机外形尺寸1900×780×950mm,整机重量350kg,鲜叶处理量≥12kg
	台
	1

	5
	名茶烘干机
	电机功率0.55kw,转速200-1000r/min,整机外形尺寸3100×840×1400mm,镀锌板翻板，配FP-25燃煤喷流式金属热风炉，整机重量1250kg,有效烘干面积3平方米，台时产量≥20kg.
	台
	1

	6
	瓶式炒干机
	外型尺寸(长×宽×高)：1600×900×1450（mm）台时产量：60-80kg/h总机功率：0.55kw
	台
	1

	7
	名优茶提香机
	外型尺寸(长×宽×高)：1140×880×1300(mm)台时产量：8-12kg/h总机功率：3.37kw
	台
	1

	8
	调速摇青机
	1、机架角钢50×6（mm）2、主动轮用齿轮传动
3、摇青笼中间分为两格，滚筒直径为2500mm×850mm的摇青笼，（含加固的木板及紧固件）4、台时产量大于150kg
5、轴承更为万向轴承6、华盛丰电机YS90S4，功率0.75KW
7、外形尺寸3200×850×1250mm 
8.自重95kg
	台
	1

	9
	烘焙机
	本系列产品具有结构合理，风压稳定，操作简单，是碧螺春毫茶类与高档毛峰茶类的专用烘干设备。
	台
	1

	10
	电炒锅
	外型尺寸(长×宽×高)：930×930×660（mm）台时产量：0.5-1kg/h总机功率：3kw
	台
	5

	11
	扁形名茶连续自动炒制机
	电热功率4kW；转速 28r/min；锅槽数： 单槽；锅槽尺寸mm 800；生产率  kg/h  >0.4。
	台
	1

	12
	束包球茶机
	1三相电动机功率增加为：2.2kw+1.1kw
2.增加危险急停装置，增加电控制箱电路系统上移至顶部特有的短路保护开关能很好预防短路事故，并减少灰尘影响。3、增加一套控制线路。4.增加了变速箱传动传动力矩加大。5.铁板加厚更稳固。6.增加散热排气孔。
7.配脚踏开关1副
8.配不锈钢棒1支                          
9. 结构架角钢50mmx6mm外板用1厘的镀锌板                    10.传动距离加长加高可直接包35斤茶叶                   11.外型尺寸1030×760×1170mm 
12.自重250kg
13.搓棍高度：215mm
	台
	1

	13
	解块筛分机
	外型尺寸(长×宽×高)：2200×900×1280（mm） 台时产量：800-1000kg/h总机功率：0.55kw
	台
	1

	14
	茶叶包装机
	　
	台
	1

	15
	冰柜
	容积 428L 冷藏室容积 300L  
冷冻室容积  34L  冷冻能力 34kg/24h  额定耗电量 1.53Kwh/24h  
 
	台
	2

	16
	茶叶专用空调
	1.压缩机2.7KW/380v
2.增加停电记忆及恒温除湿功能。
3.设有制冷除湿、恒温除湿、加热除湿等功能。
4.输入功率2.7KW
5.制冷剂R22
6.电源三相 380v                  
7.千瓦小时生产率，1.2kg水/KW.h                                          8.噪音小于70dB              
9.外型尺寸：室内机530×298×1755mm 室外机730×340×710mm  10.自重123kg
	台
	1

	17
	球茶整形机
	1.增加了7个加固点  2.传动距离加长加高可直接包35斤茶叶
3.上盘传动工作杆增加为6支
4.电路开关增加箱体保护
5.弹簧更改为优质钢材。
6.三相电动机功率增加为：1.1KW+0.75KW
7.增加揉盘厚度
8.结构架角钢6mm              
9.揉盘转速：8转/分
10.生产率：35kg/h，整机重量：230kg.
	台
	1

	18
	茶具
	竹木茶盘、0.6L400W随手泡、茶具组（1个茶壶，5套品茗、闻香杯）
	套
	40

	19
	审评用全套设备
	 审评杯：容量150ML 杯口外径66MM 杯口内径60MM 高65MM 审评碗：容量200ML 上口外径95MM 内径89MM 高55MM 木质方形评茶盘：24*24*3cm（长宽高），盘的一角，开一缺口
木质方形叶底盘：10*10*2cm
	套
	40


第八包：

	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	单位
	数量

	1
	MAPGIS软件
	1、现有MAPGIS 7工程版（网络版）升级为MAPGIS k9 专业版
2、增加网络节点20个（现有15节点）
3、现有MAPGIS7工程版（单机版）升级为MAPGIS k9 专业版
4、现有MAPGIS7测地版（单机版）升级为MAPGIS k9 专业版
	套
	20

	2
	手持激光测距仪
	测量范围：0.05m-60m（PD36）
 测量精度：+/-2mm
最小显示：1mm
激光级别：2级
激光类型：635纳米
激光功率：小于1毫瓦
测量功能：长度，面积，体积
内置水平气泡,防水防尘等级：IP54
	台
	8

	3
	MAPGIS软件
	六套系统，网络版35节点
1中地土地利用规划辅助编制信息系统专业版
2中地土地利用规划信息系统企业版
3中地城镇分等定级估价信息系统企业版
4中地农用地分等定级估价信息系统企业版
5中地农村二次调查数据库管理信息系统专业版
6中地城镇地籍管理信息系统专业版
	套
	1

	4
	光学水准仪
	望远镜 正像，放大倍率 32x ，物镜口径 40mm，视场角 1°20'，最短视距 0.3m，视距乘常数 100，视距加常数 0，防水 是，工作范围 ±15'，安平精度 ±0.3'' ，圆水泡精度 8'/2mm，度盘分度值 1°或1gon
	台
	4

	5
	全站仪
	精度：2秒，超远距离高精度测量，单个棱镜3.5KM，精度2mm+2ppm；自动双轴补偿功能使测量更加稳定可靠；索佳独创世界领先的绝对数码度盘；带背光功能的数字字母键盘即使在黑暗的环境下也能操作顺畅自如；两块电池可持续作业14个小时；功能强劲的各式测量程序。
进口主机1台，（附件为国产配置）
单棱镜组1套，单棱镜1套，木脚架1付，铝脚架1付，2.15米对中杆及支架1套,传输电缆1条.
	台
	1

	6
	全站仪
	内设道路测设软件，对边测量，悬高测量，面积计算软件
测角精度：±2”，绝对法测角，无需过零检验
测距精度：±（2mm+2ppm×D**）
电池：单电池作业时间10小时，配两块电池
存储容量：坐标数据24000点；观测数据24000点
测距时间：精测1.2秒，粗测0.7秒，跟踪0.4秒
测程：2km/单棱镜
测角方式：绝对读数法
双面数字/字母键盘
液体式补偿器
补偿范围：±3′
防水防尘IP54
配套:木脚架一付；铝脚架两付；单棱镜组两套
	台
	2

	7
	水准仪
	32倍，1.5mm，正像
主机1台，2米水准尺1对，小尺垫1对，脚架1付
	台
	4

	8
	电子水准仪
	自动读数：没有误读误记问题以及人为读数误差
精度高：仪器可进行多次读数取平均。每公里往返中误差 1mm 每公里
速度快：测量时间与传统仪器相比可节省1/2左右
效率高：具有丰富的测量软件支持，自动平差，可实现内外业一体化
自动存储：可选择仪器内存或SD卡存储，实现无纸化记录
测程：1.5米-100米
测距精度：0.2%×D（D为距离值）
主机1台，脚架1付、条码尺1对，尺垫1对
	台
	2

	9
	手持GPS
	双星（GPS＋GLONASS）卫星跟踪能力
通道数：50 GPS+GLONASS L1载波跟踪
实时DGPS差分精度：优于50cm RMS 
后处理DGPS差分精度：优于30cm RMS
单频静态精度: 平面：3mm＋0.8ppm高程：4mm＋1.0ppm
实时动态精度:平面：10mm＋1.0ppm高程：15mm＋1.0ppm
内置数码相机与电子罗盘，数码相机:130万像素（SXGA•••1280×960）
支持WAAS/EGNOS
操作系统：520MHz Intel PXA270
随机软件：TopPAD或TopSURV GIS
后处理软件：TopPAD或TopSURV GIS
显示器：3.5英寸TFT彩色触摸屏，QVGA
内存：128M SD存储卡
接口：蓝牙，USB，串口，ANT以及电源
电池工作时间：7小时
	台
	2

	10
	GPS
	操作系统：Microsoft Windows Embedded CE 5.0;处理器：Intel PXA-270 520MHz XScale, 32 bit RISC CPU;内存储器：128MB RAM /128MB M-System闪存、SD记忆卡扩展槽。媒体：NVIDIA GoForce4000 多媒体芯片;集成扬声器、麦克风，支持录音及回放;480x640分辨率，3.6英寸Full VGA彩色液晶显示器，TFT触摸屏;全数字键盘录入，软键盘字符录入。数据通讯：完整的RS232；USB On-The
	台
	2

	11
	手持激光测距仪
	测量范围：0.05m-60m（PD36）0.05m-80m（PD38）;
测量精度：+/-2mm;最小显示：1mm;激光级别：2级
;激光类型：635纳米;激光功率：小于1毫瓦;测量功能：长度，面积，体积;内置水平气泡;防水防尘等级：IP54
	台
	6

	12
	测角仪
	量 程：±90°（0～360°） ，分 辨 率：0.1°
	台
	4

	13
	罗盘仪
	长水准器角值: 15'±5'/2mm 圆水准器角值: 30'±5'/2mm 测角器读数差: ≤0.5° 度盘格值： 1°
	台
	4

	14
	光学经纬仪
	望远镜放大倍率 28x ，物镜有效孔径 φ40mm ，度盘最小分划值 1° ，分划尺最小分划 1，光学对中器视距 0.8-1.5M 
	台
	4


三. 商务及其他要求

3.1投标报价以“人民币”作为报价和结算的货币单位。

3.2投标报价中包括设备、设备仪器费（含设备仪器及其附件、配件、备品备件等）、包装费、运保费、装卸费、调试费、达到运行环境的必要费用及抽样检验等费用，招标人不再为所采购的设备设备仪器支付合同以外的任何费用等。

3.3投标人应按招标文件提供的报价表格式计算和填写报价，每一项均须计算填写单价和总价，并有设备、设备仪器的明细报价。投标人没有填写单价和总价的项目或数量与图纸不符的不予以支持，并承担由此造成的废标风险，如果投标人中标，则认为此项费用包括在总的报价之中。报价表中对于投标人免费提供的项目，要填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价。

3.4各投标人应无条件接受招标人提出的供货时间要求，按期按量向招标人提供合格的设备仪器，如出现未按期供货的情况或因到货不符合要求进行调换造成的供货期延误，每延期到货一天扣除其设备仪器合同款总额的1‰作为对招标人的补偿。

3.5付款方式：合同包含的设备、设备仪器全部送达要求地点并通过检验后，支付合同价款的90%，通过验收后支付至合同总金额的95%；余款质保到期后扣除因设备、设备仪器质量问题产生的费用外，一次性付清。
3.6特别说明：由于本工程为省财政投资项目，拨款手续须按财政有关要求办理，中标单位必须具备垫资供货的能力，不得以设备仪器款拨付不及时为由拖延交货工期，降低产品质量，否则，招标单位有权单方面终止合同，全额扣除履约保证金，另行委托其他单位进行产品加工，造成的一切损失由中标单位负责赔偿。
