青岛农业大学招标文件附件9


第三章 项目说明

仪器设备清单及详细技术指标
	序号
	设备名称
	详细性能指标及配置清单
	数量

	1
	单道可调量程移液器
	进口品牌；手动可调移液器P20；量程：2ul-20ul；半支消毒
	1

	2
	单道可调量程移液器
	进口品牌；手动可调移液器P100；量程：20ul-100ul；半支消毒
	1

	3
	单道可调量程移液器
	进口品牌；手动可调移液器P200；量程：50ul-200ul，半支消毒
	1

	4
	单道可调量程移液器
	进口品牌；手动可调移液器P1000；量程：200ul-1000ul，半支消毒
	1

	5
	单道可调量程移液器
	进口品牌；手动可调移液器P5000；量程：1000ul-5000ul；半支消毒
	1

	6
	普通型连续可调移液器
	连续可调，2－20ul
	2

	7
	普通型连续可调移液器
	连续可调，10－100ul
	2

	8
	普通型连续可调移液器
	连续可调，20－200ul
	4

	9
	普通型连续可调移液器
	连续可调，100－1000ul
	4

	10
	普通型连续可调移液器
	连续可调，500-5000ul
	2

	11
	双人双面超净工作台
	500*500*1150，水平送风，平均风速：0.3-0.45m/s（快慢双速），照度≥300Lx，振动半峰值≤0.5μm（X、Y、Z方向）
	2

	12
	真空冷冻干燥机
	冷凝温度 < -70℃ ，真 空 度 < 13Pa ，冻干面积 0.18㎡，盘装物料 1.8 升；样 品 盘 Φ240mm，4层 ；冷阱尺寸 Φ280×420；捕水能力 6kg/24h，电源 1800W
	1

	13
	全自动高压灭菌锅
	转盘式快开盖结构；
智能化自动控制灭菌循环程序，自动化程度高；
设定温度时间采用一键制操作方式，操作简单；
数码液晶窗中文显示运行状态，运行状态一幕了然
灭菌温度任意设定范围(50℃-134℃)；
灭菌时间任意设定范围(0-99小时)；
内排汽装置(灭菌结束无蒸汽外排现象)；
安全联锁互动控制；
灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机；
具有断水保护控制；
可自行增配打印功能；
可自行增配干燥功能。
	2

	14
	数显光照培养箱
	温控范围:  无光照5-50 ℃  有光照10-50 ℃ 
温控精度: 土1℃ 
加热功率: 300W  
压缩机功率:150W 
光照功率: 6X15W 
光 照 度: ≥2500LX，外形尺寸：58×55×170cm
	1

	15
	电热恒温培养箱
	容    量：150L
加热功率：300W
控温范围：室温-60℃
控温精度：±1.5℃
分 辨 率：0.1℃
工作尺寸：500×500×600mm
	2

	16
	生化培养箱
	加热功率：150W
制冷功率：130W
容量：250L
控温范围：5~50(℃)
控温精度：±1(℃)
控温方式：全电子数显控温
	1

	17
	大容量全温摇床
	振荡频率：50-300rpm， 
振幅：26MM
控温范围：4―60℃
显示方式：LED
最大容量：250ml×54或500ml×40或1000ml×24或2000ml×12或5000ml×6
标准配置：万能夹具
电源：AC200-240V，50HZ
外型尺寸：1300×680×720mm
	1

	18
	低温恒温槽
	 控制范围：-5℃-95℃
 温度波动度：±0.05℃
 数显分辨率：0.1℃
 工作槽容积：4L
 工作槽开口：150×150×150mm
 泵流量L/min:8
 温控方式：微机温控PID调节
	1

	19
	振荡器
	震荡频率(rpm)：0-360
震荡幅度(mm)：20
定时范围(min)：0-120
工作负载kg：30
工作尺寸(cm)长×宽：48×29
	1

	20
	旋转式蒸发仪
	升降方式：手动丝杆升降 
转速范围(rpm)：0～120 
加热锅温度范围(℃)：RT～100 
冷却器 纵型、双重蛇形管，含小容量冷阱 
旋转瓶最大容量2L 
收集瓶容量2L
总功率1060W
	2

	21
	电泳仪电源
	进口品牌；
电压:10-300V ,最小可调1V
电流:4-400mA ,最小可调1mA
功率:75W in maximum
输出:4对电源输出,可同时运行4个电泳槽
输出方式:恒压或者恒流方式,可编程
定时:1-999min,完全可调
暂停功能:有
安全标准:EN61010
安全性能:经空载检测,突变负载检测,超载/短路保护,输入线保护,断电保护测试
	1

	22
	水平电泳槽
	凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm
试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)
缓冲液总容量：约650ml
重量：1Kg 
高透明度聚碳酸酯注塑成型；
透明上盖开孔设计；
制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶；
桥式设计；
高柔韧性导线，开盖断电设计；
可更换电极条及电磁头；
纯度≥99.95%的铂金电极丝；
	1

	23
	垂直电泳槽
	凝胶板规格(L×W)：82×82mm；
试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚；
缓冲液总容量：约400ml；
	1

	24
	智能光照培养箱
	温度范围：有光照10℃-45℃，无光照5℃-45℃
光照强度：≥3000LX
温度波动性：±0.5℃
温度均匀性：±1℃
容积：300L
双系统控制
	1

	25
	三目生物显微镜
	观察头：三目；视场数：20；倾角：镜筒倾角为30°；光路选择（50双目/50摄像），
放大倍数：40×-1600×
光瞳间距：48-75mm
载物台：尺寸为188mm×134mm，活动范围为X轴向76mm×Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽
聚光镜：阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑
光源：UIS无限远光学校正系统，
内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz，
物镜转盘：固定4孔物镜内倾转盘
平场消色差物镜
GDS310数字图像采集系统：300万像素，实时观察拍照，带免费软件
	1

	26
	养虫室养虫架及养虫器皿
	1、采用冷轧钢板，钢板厚度1.0mm，立柱钢板厚度2.0mm；
2、培养架为5层结构，有效层数为4层，长×宽×高为135×55×200cm；        
光照强度(LUX)：3000；
3、冷光源光谱灯；
冷光源光谱灯。
养虫笼8个。养虫架由该公司免费安装。
	1

	27
	超净工作台
	洁净等级：ISO 5级；平均风速：≥0.3m/s(可调）；噪音：≤62dB；照度：≥300LX；输入功率：500VA；工作区尺寸：1360*690*520；高效过滤器规格及数量：610*610*50*②；荧光灯/紫外灯规格及数量：14W*②/8W*②；适用人数：双人单面
	1

	28
	全温摇床
	产品型号：TS-200B、旋转频率：60～400rpm、频率精度：±1rpm
摆振幅度：￠25mm、标准配置：50ml×5支100ml×5支250ml×4支500ml×3支
最大容量：100ml×20支or 250ml×16支or 500ml×12支
托盘尺寸：450mm×410mm、定时范围：0～999小时
温控范围：4℃～60℃(环境温度25℃时)、温控精度：±0.1℃
温度均匀度：±1℃、数显方式：LCD
托盘数量：1块、外型尺寸：780mm×680mm×560mm
净重：100KG、容积：480mm×450mm×320mm(70L)
功率：580W、电源：AC220V～240V、50H60Z～60HZ 
设有来电恢复功能，设有运行参数记忆功能
	1

	29
	自动热量计
	1)真空弹：抽真空、充氧两用。气密性优良，真空度保持良好。
2)抽真空器：抽真空用，并可用于测量氧弹弹腔真空度，及气密性。
3)同时具备充氧测热值的功能
	1

	30
	恒温水浴箱
	有效体积（L） 20 L   
温度范围°C 5 ～ 99.9°C 
温度均一性（37°C时） ±0.3°C 
温度精度（37°C时） ±0.1°C  
电磁循环泵 有   
水浴面积（L x W x D mm） 457 x 269 x 183   
工作重量 165 
功率（瓦特） 1000W
	1


注：可分投分中
