青岛农业大学招标文件附件9


第三章 项目说明

仪器设备清单及详细技术指标

1、清单所列设备的参考型号为投标方所投设备的基本要求和档次，不是必须为该规格型号，投标方可以选择在性能指标上不低于清单上所列的设备进行投标。

2、可分投分中。
第一包

	序号
	仪器设备名称
	规格型号

	1
	紫外可见分光光度计
	波长范围：200-1000nm  光谱带宽：4nm   波长重复性：0.5nm 光度重复性：0.3%T  波长设置方式：自动

	2
	台式低速自动平衡离心机
	最高转速：6000r/min  总功率：0.3kw  最大相对离心力：5120xg  电源：Ac220V 50Hz 3A  最大容量：24×10ml 整机噪声：＜65dB(A)  转速精度：±30r/min温度设定范围：常温  温控精度：---最短升/降速时间：30/35S  门锁类型：电子门锁  定时范围：0～99min  离心腔直径：320mm 电机：直流无刷电机 显示屏：液晶/数码屏 记忆功能：有  腔内相对温度:常温+5℃ 转子识别:--- 驱动方式:直接驱动  

	3
	数显大容量离心机
	离心管容积6*50ml；电机功率 200W；转速范围 500—16000rpm（以数显为准）；相对离心力 12800；定时范围 0～60min或常开；

	4
	数显恒温水浴锅
	 620*160*130控温范围：室温+5℃—100℃；

	5
	恒流泵
	1、流量：（2-600毫升/小时）×2（双道管）2、液体电压：6kg/cm2 3、电源电压：A220V±10% 50Hz 功率＜15W4、使用环境条件：温度0-40℃ 湿度85%5、连续工作时间：大于一周

	6
	电子精密天平
	称量范围(g)：100可读性(mg)：0.001 重复性(≤mg)：±0.001 线性(≤mg)：±0.002 秤盘尺寸(mm)：Ф110

	7
	电子天平
	称量范围（g）：200可读性（g）：0.01秤盘尺寸（mm）：φ125

	8
	脱色摇床
	1．摇摆倾斜度：10度2. 摇摆次数：0～80次／分3．工作台面积：300x220mm4：工作时间：连续5．电 源：工作面积300×220mm

	9
	核酸蛋白检测仪
	1.测试波长：254nm，280nm（特需波长根据用户要求另配）2.流式样品地容积：100微升，光程3mm。（特需样品池根据用户要求另配）3.量程范围：0～100%T,0～2A,0～1A,0～0.5A,0～0.2A,0～0.1A,0～0.05A4.量程在0.05A时，噪音≤0.001A5.仪器可连续工作6.电源AC220V士200、50Hz（机内带自动交流稳压器功能装置）7.温度－5℃－30℃

	10
	自动部分收集器
	收集试管：40支，每支最大容量50ml 定时收集范围：1秒－24小时 ；任意选择 断电数据保存时间：十年 升级：芯片控制；菜单操作；功能提示；倒、顺定时选择 

	11
	中型双垂直板电泳槽
	DYCZ-24DN型外型尺寸（L×W×D）：190×120×170mm；
凝胶板规格(L×W)：130×100mm

	12
	醋酸纤维膜电泳槽
	DYCP-38C型外形尺寸（L×W×H）：296×256×140mm介质规格：长70或90mm；宽250 mm，双排

	13
	磁力加热搅拌器
	1. 电 源: 单相交流50HZ 220V+10V 2. 电机 功率: 25W 40W 3. 加热丝功率: 150W 200W 4. 正反向工作时间各为 30秒 5. 无及调速: 0-1600转/分可调 最大搅拌容量1000ml, 加热功率200W, 调速范围0-2400转/分,正反方向工作

	14
	台式超声波清洗机
	PS-20

	15
	生化培养箱
	1.工作室容积:150L2.温度范围：5～50℃3.温度均匀度：≤±1℃4.温度波动度：≤±1℃

	16
	电热恒温水浴锅
	电源电压：220V  50Hz
电加热功率：1000W
控制范围：RT+5～99℃
温度分辨率：0.1℃
恒温波动度：±0.5℃
工作环境温度：+5～40℃
工作室尺寸(mm)：300×300×110
外形尺寸(mm)：450×350×210
容积(L)：9.9
定时范围：1-9999 minutes
备注：双列四孔

	17
	电热板
	电源电压：220V
额定功率：1.8KW
最高温度：420℃
加热板尺寸：300mm×450mm

	18
	精密酸度计
	pH测量范围：0.00～14.00pH pH
测量精度：±0.01pH
分辨率：0.01pH
mV测量范围：0～±1999mV
mV测量精度：±2mV
分辨率：1mV
温度补偿范围：0～99℃
校准点：2点, NIST标准缓冲溶液, pH6.86/pH4.00或6.86/pH9.18, 二组选一组
电源类型：9V

	19
	低速冷冻离心机
	型号：TD6M
最高转速：6000r/min
最大相对离心力：6322×g
定时范围：0～99min
电机：直流无刷电机
噪音：≤65dB

	20
	电泳仪
	并联输出：4组
输出范围（显示分辨率）：6～600V(1V)  4～400mA (1mA)  240W
外型尺寸（W×D×H）：315×290×128mm

	21
	水平电泳槽
	外型尺寸（L×W×H）：296×265×140mm
介质规格：长70或90mm；宽250mm，双排
缓冲液总容量：约1000ml

	22
	组织破碎器
	速度：50～1600 rpm
尺寸：170mm(L)×150mm(W)×150mm(H)
重量：70磅
安全级别：通过CE和CSA认证
样本最大高度：7cm
配件：一个深孔板，五个标准板， 5ml离心管架一个

	23
	不锈钢试验台
	型号：定做
尺寸：2.5m×1.2m×0.8m
材质：不锈钢台面

	24
	电子分析天平
	可读性：0.1/1mg 
称量范围：60/210g 
重复性：≤±0.1/±1mg 
线性：≤±0.2/±2mg 
称盘尺寸：Ф90mm 
稳定时间：3～5秒 
风罩尺寸：140×180×235(mm) 
外型尺寸：460×205×300(mm)
电压功率：620×400×470(mm)

	25
	电子天平
	最大称量：2000g
最小读数：0.1g
检定值：1g
去皮范围：0～2000g
称盘直径：Φ150mm
电源：220V 50Hz 3VA

	26
	恒温培养箱
	工作室尺寸：350×350×410（mm）/20L
外形尺寸：610×470×470（mm）
温度范围：RT+5～65℃
温度波动度：±0.5℃
工作环境温度：+5～35℃
主要执行电器：“LG”交流接触器
内胆材料：不锈钢板
外壳材料：冷轧钢板静电喷塑
传感器：A级PT100铂金电阻
加热方式：镍铬合金电加热器
安全装置：具有超温、接地等保护
搁板：搁板2pcs，搁板可拆卸
定时范围：1～9999分钟
电源：220V 50HZ
功率：约210W

	27
	自动ELISA酶标仪
	阅读方式：终点法、动力法、扫描法（可内存75个测试编程可内存10个测试结果，40种标准曲线）
震荡：4种震荡速度、可选择终点法或动力法
曲线类型：直线、逐点联线、二次方曲线、三次方曲线、四点对数曲线、三次方函数曲线、二点对数曲线
动力法计算：R、R2、起始时间
诊断功能：自动报告光路测试结果、校对板测试
吸光值范围：0.000-4.000Abs
精确度：0-2.500Abs±1%±0.010Abs
        2.500-3.500Abs±2%±0.010Abs
线性度：0-2.

	28
	超净工作台
	洁净等级：100 级（美联邦209E）
菌落数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养皿）
平均风速：0.3～0.6 m/s（可调）
噪音：≤ 62dB （A）
振动/半峰值：≤ 5 μ m
照度：≥ 300Lx
电源：AC200V 、1 Φ 、50Hz
最大功耗：0.8KW
重量：350Kg
工作区尺寸（W1×D1×H1）：1360×700×520mm
装置外形尺寸（W×D×H）：1480×720×1600mm
高效过滤器规格及数量：610×610×50×②
荧光灯/紫外灯规格及数量

	29
	琼脂糖水平电泳槽
	外形尺寸（L×W×H）：360×195×100mm
凝胶板规格(L×W)：200×160mm；150×160mm
试样格：17、34齿，1.5mm厚
缓冲液总容量：约1000ml

	30
	微量振荡器
	容量：50～500ml
调速：20～300r/min
载重：2Kg
定时：0-2h
方式：无级调速
范围：×2块

	31
	空气恒温培养摇床
	转速范围：起动～300r/min，可配测速表
温控范围：室温～50℃
温控精度：±1℃
振CC 幅：20（mm）
加热功率：300W
装 瓶 量：试管：￠16×300   100ml×24  200ml×15
定时范围：0～120min（或常开）

	32
	手提式压力蒸汽灭菌器
	容积：18L
电源：220V
功率：2KW
重量：12kg
体积：420mm×420mm×600mm
灭菌定时可调装置：0～60分钟
最高工作压力：0.142Mpa
温度设定范围：50～126℃
工作温度：126℃

	33
	电热恒温鼓风干燥箱
	电源电压：220V　50Hz
控温范围：RT+10℃～250℃
温度分辨率：0.1℃
恒温波动度：±1℃
输入功率：1100W
工作环境温度：5℃～40℃
内胆尺寸(mm)：450×400×450
外形尺寸(mm)：740×618×630
载物托架(标配)：2块
定时范围：1-9999 minutes

	34
	手动单道可调移液器
	量程：0.5-10ul 
增量：0.1μl

	35
	手动单道可调移液器
	量程：10-100μl 
增量：1μl

	36
	手动单道可调移液器
	量程：20-200μl 
增量：1μl

	37
	手动单道可调移液器
	量程：100-1000μl 
增量：5μl

	38
	可调式移液器
	200-1000μl

	39
	可调式移液器
	20-200μl

	40
	氢气发生器
	输出流量0～150ml/min
 

	41
	电子分析天平
	量程110g 精度0.1mg 

	42
	乙炔防回火水封
	DS/J61H-25 


第二包

	序号
	仪器设备名称
	规格型号

	1
	电热风机
	机身体积：260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米 
电压：230 V ／ 50 Hz 
功率：2300 瓦 
显示模式：LCD液晶体显示 (每10℃一跳) 
热度：电子调温 
热度（一档）：50℃冷风热度（二档）：50 -650℃ 
气流：电子变速 
变速气流量（一档）：150 - 250公升／分钟 
变速气流量（二档）：150 - 500公升／分钟 
原厂预设记忆程式： 
记忆程式（一）：热度250℃．气流350公升／分钟
记忆程式（二）：热度350℃．气流400公升／分钟 
记忆程式（三）：热度450℃．气流500公升／分钟 
记忆程式（四）：热度550℃．气流400公升／分钟 
设定制：更改原厂预设记忆程式 
风筒（直径）：34毫米 

	2
	迷你手提变速电钻
	回转数：0-3000rpm 消费电力：100W；钻孔能力：Φ0.5-6mm。长：25cm；

	3
	长颈弯头雕磨机
	回转数：3000-15000rpm：消费电力：100W；长：27mm；重量：550g；包括6个精密筒夹 适用柄径：直径1，1.5，2.0，2.4，3.0及3.2mm

	4
	迷你磨砂带机
	往复速度：300-700米/分钟 消费电力：100W 长：33cm；重量：650g

	5
	迷你魔万能桌上虎钳
	可固定在桌面，万向360度

	6
	线锯机
	回转数：3000-15000rpm：消费电力：100W；长：18.5cm；重量：450g；含变压器。

	7
	迷你魔砂光机
	12V特殊马达可在湿性条件下操作。砂光面积80×85mm；含变压器。

	8
	迷你魔热熔胶枪
	消费电力：40W，预热时间短，迅速牢靠胶金属、木材、塑料、玻璃、陶瓷、石材、皮革及布料。有三支可更换的不同形状枪嘴，事半功倍。PTC控制恒温200C。

	9
	迷你魔喷笔组合
	双动作系统：食指垂直按动控制喷风量，水平按动喷针控制喷漆量。适用风量：每分钟12公升，2巴气压。2米长管子

	10
	迷你魔瓦斯枪
	电点头，容量50g。燃烧时间120分钟。火焰极为稳定，温度达1300C。重约250g。

	11
	迷你魔切断机
	消费电力：85W；连续使用时间：15分钟。切断能力：铁、铝铜Φ10mm，木材及塑料棒20×15mm，体积13*18*10cm.，重量：1.4kg。

	12
	开槽机
	最大输入电力100w，回转速：30000 rpm（空载）。手轮精度：1回轮=1.0mm

	13
	迷你魔平面铣沟夹具
	木材及压克力板平面铣沟

	14
	热线割机
	220/240V，30*0.2mmN1Cr切割线；切割温度：100-120C；工作台面：390*280mm；重量：3kg。

	15
	迷你魔桌上型立钻床
	精密钻孔可钻小至Φ0.5mm的细孔。3段变速：1800，4700，8500 rpm。台面尺寸：220*120mm，支柱：280mm高，Φ20mm。有效距离：140mm。立钻行程：30mm。钻孔能力：0.5mm-6.0mm。

	16
	迷你钻台
	铝压铸台面加工铣平，220*120mm，有效距离：140mm（即由支柱中心至钻头中心）。立钻行程300mm可作左右90度调整，并附有刻度刻划。工作台面有固定螺丝，可适用所有迷你魔钻铣机种

	17
	迷你魔桌上型精密铣床
	头部可作360度旋转（附刻度），全方位加工。坚固支柱可迅速安装到PD230床座上。附由3条T形槽的工作台270*80mm及12*6*5mm、铣筒夹3个。

	18
	迷你魔精密车床
	顶心高度：75mm心间距离：400mm，床座上方旋径：Φ170mm；拖板上方旋径Φ96mm；拖板横向行程：85mm；拖板纵向行程：心间全程：主轴贯通孔径：Φ20.5mm；主轴锥形孔径：MT#2；主轴转速：80，330，1400 rpm160，660，2800 rpm：尾座心轴行程：45mm；心轴锥形孔径MT#3；动力：可正反转，单项感应马达，安静有力；出力550W。最高转速3000 rpm。重量约：45kg。体积：90*40*30cm。

	19
	雕刻机
	产品说明: 1）本机是在采用国外雕刻机经验的基础之上开发设计的，整体床身铣平，导轨支撑面平整，负重性好，保证设备结构稳定，震动小；2）X、Y、Z均采用高精度的滚珠丝杆与导轨，强钢质，达到了进口雕刻机的性能。3）主轴采用24000转水冷变频电机，无噪音污染，三轴与系统独立供电，拥有电路保护装置。支持长时间强力度工作。采用微宏控制系统，系统自带的扫描,切割功能,有断点续雕,掉电恢复雕刻,指定G代码行号雕刻,等优点。(可选配手柄操作系统、脱离电脑工作)。标准参数值XYZ轴运动定位精度0.02/300mm。XYZ轴重复定位精度0.01mm。 XYZ工作行程1300×1800×100mm。 工作台尺寸1500×2000mm。主轴电机功率 1500W*4。主轴转速5000—36000。刀具夹头3.175mm。运动速度6m/min。
电源AC220±10% 50HZ。兼容软件ARTCAM、Type3、MASTERCAM、CASMAT，文泰、CAXA雕刻。指令格式G代码。 设备重量 900Kg。备 注：选配真空吸附台面

	20
	曲线锯
	功率：720w；转速1000-2900rpm；最大切割高度120mm；角度调整0--45°；组合单元尺寸578*320mm；集尘管接口D27mm；

	21
	修边机
	大功率、简洁的修边机便于操作/功率 500W/夹头能力 6mm/回转速度 33,000 min-1 /总高 179mm 

	22
	往复锯
	功率输入 1000W /空载转速 0-2800spm /行程长度 28mm /最大切削能力[木头] 280mm /最大切削能力[钢截面和管道] 100mm /最大切削能力[PVC] 130mm /重量 3.5kg /长X高 435X178mm /2个专业的双金属刀片，重型工具箱

	23
	圆盘锯
	185mm 1150W 圆锯；功率输入 1150 W ；空载转速 5000 rpm ； 锯片尺寸  185 mm ；90度切割深度 65 mm 45度切割深度 45 mm ；锯孔直径 20 mm ；重量 5.1 Kg ； 长x高 315x250 mm 

	24
	手持修边机
	额定输入功率 530W；能力 夹筒1/4″；底板 102mm×90mm(3-1/4″×3-1/2″) ；回转数 35000rpm ；高度 302mm(11-7/8″) ；净重 1.6kg(3.5lbs) ；源线 2.5m(8.2ft) ；标准附件 修整导座,直线导件,样规导板,扳手2，平直刀头,锥形套筒(1/4″)

	25
	迷你魔电动雕刻机
	特殊直流马达，铝压铸齿轮箱外壳，结构坚固。多重滚珠轴承配合特殊机械运动原理。振动数11000次/分钟；包括3支雕刻刀：平、圆及90度角各一。消费电力：65W；长：24cm重量675g持续使用时间：15分钟。

	26
	钳子
	精密钳；平咀手钳；电工钳；防滑手钳；电工钳

	27
	迷你魔扳手
	L-handle hex no22650球头L型手柄内六角扳手(内六方扳手),8件套，带有支架。HX2–2,5–3–4–5–6–8–10 

	28
	螺丝刀（+ -）
	捷克利(JACKLY)6088-A 38合1组合螺丝刀套装

	29
	电焊机（小型）
	罗森博格2000加工氛围：Φ6-54mm，1/4-2.1/8”;电源：230v，50/60hz；功率：2300w；外形尺寸：260*190*200mm
重量：10.5kg; Rother 2000套件：重量17.9kg/标准配置：主机一台，锡焊软膏一瓶，锡焊丝一卷，铜管内壁刷10.12.15.18.22mm各一只，rovlies清洁垫五个

	30
	电焊机
	ZX7-200   适用于碳钢手工焊

	31
	电焊机
	WS-200    适用于碳钢、不锈钢钢焊接

	32
	空气等离子弧切割机
	电源电压/频率380V/50HZ额定输入容量15.8KVA相数 3额定负载持续率60％空载电压245V切割厚度1~18mm额定工作电流63A气体流量110L/min额定工作电压105V割炬电缆长度5m空气压力 0.4Mpa

	33
	电刨子（中型）
	输出功率 550W ;空载转速 17000rpm ;最佳刨削能力 0-1mm ;最大刨削深度 1.5mm ;刀具直径 82mm ;开凿深度（最大） 9mm ;底座长度 296mm ;

	34
	木工电刨
	功率 1100（W）
空载转速 3580（转/分钟） 锯片规格 250（mm） 
规格 lm292

	35
	角向磨光机
	电源电压 220V  电机功率 800（W） 
磨削盘直径 125（mm） 磨削盘转速 9000（r/min） 

	36
	手提电刨
	额定电压....230V。频率.....50Hz。额定功率.....500W。转速......16,000/min。刨削宽度...82mm（3-1/4"）。刨削深度...1mm(1/32")

	37
	陶艺拉坯机
	额定电压 交流220伏+10%~15%  50Hz /额定功率 308W/转速 0-150转/分 无级调速/旋转方向 正、反向可逆 外型尺寸 670×420×500（mm) /重量     57kg噪音<70db 

	38
	雕塑转台
	四条腿,可以调节高低,适应不同地面，高承载全刹车脚轮，可以随意移动.加粗的中间主轴，直径75毫米，刚性好,表面磨削，150mm导正含油缸套,装配间隙0.05mm,工作台不摆动且升降自如自锁省力机构设计。工作台旋转与上下升降系统分开

	39
	13件套雕塑刀
	大中钢丝刀各一；小钢丝刀两把；舌形刀两把（有不同大小和弧度的刀头，压、刮都可以）；压平刀具一把；锥形刀具一把；切割刀一把；4把黄杨木质刀具，刮、碾、切都可以。

	40
	空压机及喷枪
	电动机30/22；汽缸：lp155*2；排气量3m3/min；最大使用压力0.8（8）mpa；储气罐045m3 KA-30；外形尺寸1900*850*1400；重量700kg/外加一个小型喷枪

	41
	直钉枪
	重量：1.25kg尺寸：60X165X240（mm)可装钉数：100根。用气压：3.5-6kg/cm。用途：装璜业的三合板、条板装嵌。家俱制造业的木合装嵌藤具等。

	42
	码钉枪
	码钉枪J-1013NP

	43
	钢排枪
	规格 刚钉枪 
适用范围 用于混凝土、铁板的钉合 
重量：3.11kg
尺寸：100*280*327（mm）
可装钉数：100根
使用气压：5—7kg/cm2
使用接管：8mm
用途：强力型刚钉枪、装潢业用于混凝土、木条或铁板的钉合

	44
	氩气瓶
	直径：φ219mm   气瓶总高：1450mm   气瓶总重：48Kg使用环境温度：- 20～60℃  公称工作压力：15MPa   水压试验压力：22.5MPa  气密试验压力：15MPa  容积：40L  

	45
	氩气表
	BK-300003YQ(ArR)


第三包

	1
	紫外观察箱
	 MD-20/-25 二种波长选择，312/365nm，两种最大胶面积尺寸大小供选择，20*20/25*25cm，紫外照射仪为6*8w的灯管

	2
	双垂直电泳槽
	外型尺寸（L×W×D）：240×150×240mm；凝胶板规格(L×W)：170×170mm，试样格：20、26齿，1.0、1.5mm，缓冲液总容量约600ml

	3
	电热鼓风干燥箱
	电源电压220V 50Hz；控温范围50-250℃；加热功率3kw；净重80kg

	4
	微量振荡器
	功能：30Hz＜频率范围＜40Hz，功率25W，定时10-60min可调，电压220V/50Hz

	5
	电热恒温水浴锅
	双列六孔  电源220V/50Hz，功率1500W，控温范围室温+5~100℃，温度波动±0.5℃

	6
	高速冷冻离心机
	GL-20G-Ⅱ 角转容量1.5ml、5ml

	7
	双目生物显微镜
	CH-2

	8
	酶标仪
	ELX-800      规格：41.9cm*38.1cm*17.8cm，重量：8.4kg，显示屏：2*24LCD，电源：100-240V,50-60Hz

	9
	漩涡振荡器
	 电机输入/输出功率：18/10w，震荡方式：水平圆周式，轨道直径：4.5mm，允许载重量（包括式样座）：0.5kg，无极调速：0-2500rpm，具有平台功能，可安装酶标板，附件多样，应用广泛。

	10
	电热恒温培养箱
	ZBYY0027   电源电压220V；控温范围 室温；加热功率0.6kw

	11
	托盘天平
	100g（0.1g）

	12
	电子天平
	AEU-210      最大量程210g；分度仪0.1mg

	13
	低温冰箱
	海尔DW-40L188   电压220V/5Hz，输入功率290W，箱内温度-20~-40℃，有效容积188L，净重/毛重 63/72kg

	14
	电泳仪
	DYY-12  并联输出4组，输出范围（显示分辨率）10-3000V（1V）4-400mA（1mA）4-400W（1W），重量约7.5Kg

	15
	PCR仪
	PTC-200   适用电压范围宽，交流100-240V，频率50/60Hz，环境温度5-31℃

	16
	超声波清洗器
	SK2200H     工作频率:59KHz；功率：90w；槽内尺寸：24×14×10（cm）；外型尺寸：26×16×22（cm）；容量3L；数字定时：0-99（min）

	17
	洁净工作台
	VD-1320      洁净等级 100级@≥0.5um（美联邦209E）；平均风速0.3-0.6m/s（可调）；噪音≤63dB（A）；振动半峰值≤4um；光照度≥300Lx；电源 单相交流220V/50Hz；最大功耗0.85KW；重量425Kg

	18
	手提不锈钢压力蒸汽灭菌器
	（18L）  移位式快开盖结构，最高工作压力0.142Mpa，工作温度（126℃），自涨式密封，灭菌定时可调装置（0-60min），压力自锁盖装置，全不锈钢材料，自动排放冷空气，重量12kg，电源220V，功率2Kw

	19
	组织捣碎匀浆机
	 电机功率120W，调速范围0-12000r/min；定时范围0-60min（或常开）

	20
	移液器
	P2

	21
	移液器
	P10

	22
	移液器
	P20

	23
	移液器
	P50

	24
	移液器
	P100

	25
	移液器
	P200

	26
	移液器
	P1000

	27
	移液器
	P1000


第四包

	序号
	仪器设备名称
	规格型号

	1
	凝胶成像系统
	*CCD分辨率：1360×1024μm*动力学范围：3个数量级*数据位：12位（4096个灰度）；*CCD控制：马达自动控制*镜头缩放：8.5-51mm镜头；*暗箱：密封暗箱可用于化学发光检测*灵敏度：0.1ngEB染色的DNA；*信噪比：>=56dB；*实时在线积累时间：0.1s-3000s*样品大小：25x26cm；光源：透射白光，反射白光，透射紫外
紫外光源：302nm,可选254nm，365nm*紫外光源：制备型紫外模式保护要回收的核酸样品
*紫外自动光闭保护；*UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察；*切胶尺：切割凝胶；*荧光尺：系统检测并用于测量长度
软件功能：QuantityOne专业分析软件。对系统进行自动控制，并采集，优化，定量，分析图象。
系统配置：
A．主机（含一体化设计的暗箱，CCD马达自动控制设像头，石英工作台，侧面白光光源，透射紫外光源）
B．透射超薄白光灯箱C．紫外防护屏（供肉眼直接观察防护用）D．切胶尺E．荧光尺F．QuantityOne控制及分析软件

	2
	高压灭菌锅
	耗电量 2KW 
外型尺寸(宽×深×高) 432.5×510×1064mm
重   量 64kg
内腔尺寸 300×670mm(直径×深) 
有效容积 51升 
内腔材料 SUS304(不锈钢) 
最大压力 0.177Mpa 
灭菌温度 105-121℃ 
排气控制 排气阀开放温度设定 
安全装置 压力安全阀、过温限制器、抗干扰限制器、内门锁、过压限制器、保险丝 
配套：3个不锈钢丝篮、排水管1个，排水管卡子1个、防倾倒支架2个

	3
	拍打式均质仪
	有效容积： 50-400ml 
时间范围： 30-210 秒或连续运转 
可变速度： 8 次挤压 / 秒；  
电源要求： 220V/50Hz ； W 型 ( 玻璃门 )需要配均质袋

	4
	高速台式冷冻离心机
	 最高转速：20000rpm(转/分)
最大相对离心力：25050(×g)
温度范围：0℃～30℃
温度精度：±2℃
定时范围：0min～99min
噪音：<75dB
采用法国泰康机组,驱动采用变频电机,整机微机控制；                                                   转子配置：角转容量：10ml×12  (12000rpm)
角转容量：2ml×12 (20000rpm)/1.5ml×12 (20000rpm）

	5
	低速离心机
	 最高转速：5000r/min   最大相对离心力：4360×g· 定时：0-99min· 电源：220V，50Hz，10A
· 外形尺寸：510×430×300mm· 重量：27kg
· 配置转子：水平转子 容量（管×ml）： 4×100 ；最高转速（r/min）：5000

	6
	普通培养箱
	工作室尺寸：420×420×500；电源电压
～220V 50Hz
控温范围
室温+5～65℃
温度波动度
±0.5℃
温度分辨率
0.1℃2010-11-8消耗功率≤300W；载物托架（标配）（块）：2

	7
	电热鼓风干燥箱
	控温范围:室温±10℃－－300℃
温度波动:±1℃
加热功率:2140VA   采用具有控温保护数字显示，高精度微机控温仪控温。热风循环系统由低噪音，耐高温电机和设计先进的风道组成；设有风机停转开关。

	8
	酸度计
	测量范围： 0.00 to 14.00pH,+/-399.9mV(ISE),+/-1999mV(ORP);0.0 to 100.0℃ 
解析度： 0.01pH;0.1mV(ISE);1mV(ORT);0.1℃ 
精 度： +/-0.01pH;+/-0.2mV(ISE);+/-1mV(ORP);+/-0.5℃ 
标准EMC偏差： +/-0.01pH,+/-0.3mV(ISE),+/-1mV(ORP),+/-0.1℃ 
校准方法： 自动两点校正(pH4.01;6.86; 7.01;9.18;10.01) 
温度补偿： 自动温度补偿0 to 100℃ 
配套电极： HI1230B/1200B塑胶复合pH电极 
温度探头： HI7669/2W温度探头 
电池： 4×1.5V AA 
适用环境： 0 to 50℃,RH100% 
尺 寸： 196×80×60mm 
重 量： 425g；配套：主机、带BNC接口的HI 1230B电极(含1米线).HI7669/2W温度探棒；pH4.01/7.01袋装缓冲校准液，4×1.5V电池、硬质携带箱。

	9
	托盘电子天平
	最大称量g：200 
最小读数g：0.1 
检定值g：1 
去皮范围 g： 0～200 
称盘直径mm： Φ110  
电    源： 220V 50Hz 3VA 
净    重： 2.3kg；交直流二用；全量程自动校正 ；自动零位跟踪；STN宽视角背光液晶显示；全量程去皮重

	10
	水平转移脱色摇床
	水平脱色,旋幅回转半径10mm,无级调速； 旋幅:水平360度
转动频率:40-240转/分
功率:30W

	11
	恒温震荡器
	全温型往复式精密恒温振荡液浴槽；温度范围：室温+10℃～90.0℃；恒温波动度：±0.05℃～0.1℃；振荡频率：5～200hpm；振荡幅度：20mm；摇篮容量：三角烧瓶，50ml×20个，100ml×12个，150ml×10个，250ml×8个，500ml×6个，1000ml×3个；外形尺寸：575W×375D×420H（mm）；浴槽尺寸：480W×300D×200H（mm）；摇篮尺寸：420W×240D×150H（mm）；工作方式：连续运行；保护：高温保护、温度传感器异常保护，停电恢复；

	12
	恒温水浴锅
	水浴锅.工作水箱不锈钢成形，抗腐蚀性能强。温控精确，数字显示，自动控温。带有磁力搅拌，工作中水温均匀。孔数:6 加热功能:1500W.熔丝管:10A.温控范围:室温-100℃.温升速度:从室温升至-100℃≤±70mins.温度均匀性:±1℃.使用环境:环境温度 16-40℃, 相对温度≤80℃.控温精度:≤±1℃

	13
	电泳仪
	主要技术指标：
输出范围：2~600V、1~400mA，稳流、稳压、连续可调，数显，四组输出，可同时带四个电泳槽，用于常压电泳。

	14
	水平电泳槽
	凝胶面积（W×L） ： 14×14/7×7/14×7（cm） 
 梳子齿数 ： 3,6,8,13,14,19,29 
 缓冲液容积 ： 900（ml） 
 外形尺寸（L×W×H） ： 39×18.5×7cm 
 重量 ： 2.5Kg 
·模具一次成型，全槽透明，耐冲击、耐高温、耐腐蚀、不漏液。
·可拆卸电极架；
·有效防止槽内液体挥发或触电的透明上盖，开盖自动断电，确保操作安全。
·配备专用制胶槽

	15
	可调移液器
	白色单道移液器10-100ul (可整支高压灭菌) 

	16
	可调移液器
	10-500UL

	17
	分析电子天平
	精度：0.1mg ,最大称量值：120g；称盘尺寸（mm）：φ80；四级防震 
*自动校准系统*动态温度补偿*全自动故障诊断*超载保护*应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换*超级双杠杆单体传感器
*超高速MC1微处理器，测量结果更快*最新SMT技术，线路集成度更高
*内置RS232接口，符合GLP标准*下部吊钩，满足大体积称量
*五面玻璃防风罩，视野清晰*左右除皮键，满足不同使用习惯
*可选交流、直流、可充电电池

	18
	垂直电泳槽
	缓冲液容量：600ml；凝胶板规格：170×170mm

	19
	细胞型超纯水机
	进水水源：以RO水或蒸馏水为水源；                                                                    RO膜的造水速率：10L/H；连续取水流量：1.5L/min;出水口一：III级纯水的电导率显示0-10us/cm，符合中国GB6682-92的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；出水口二：I级超纯水的 比电阻达到18.25 MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-92的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；硅>99.9%截留率；吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001；可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm；微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml 重金属含量(ppm.max):＜0.001；工作电源  220V/50Hz，电压波动率±10%；工作条件：水温5-40℃；外型尺寸：460×480×500(mm)标准配置：粗过滤器、精密过滤器、活性炭过滤器、反渗透除盐装置、纯水箱、纯水输送泵、超纯化包、抛光柱、UV、UF、MF终端处理、在线监测、超纯水取出


第五包

	序号
	仪器设备名称
	规格型号

	1
	多功能叶绿素荧光分析系统
	快速荧光参数：由O J I P荧光诱导曲线计算出来：FO，Fm，Fv，Fv/Fm，FJ ，FI，FP，Tm（Fm出现的时间），Area（Fo与Fm曲线之间的面积，反映PSII电子受体库的大小），PI（光化学能指数），ψO，φEo，φDo，Vt，VJ，WK，PIABS，PICS，ABS/RC，TRO/RC，ETO/RC，DIO/RC，RC/CSO，RC/CSM等五十多个叶绿素荧光参数；PSI的最大氧化还原能力（P700+的吸收）；各种延迟荧光参数。


第六包

	序号
	仪器设备名称
	规格型号

	1
	迷你转印电泳仪
	DYCZ-40D型

	2
	迷你双垂直电泳仪（槽）（小号）
	DYCZ-24DN型


凝胶成像系统


4D



7

ऀ
耂
伯乐BIO-RAD GelDoc XR


Tm



伯乐BIO-RAD GelDoc XR


Tm



7

਀ 耂 光照培养箱(强光) 

c 



7

଀

耀

MGC－350BPY－2


	
7

ఀ


光照培养箱(强光) 

c 



7

଀

耀

MGC－350BPY－2



7

ఀ
耂
电转化仪


35


	
7

ഀ%耀%Eppendorf  Eporator 配电击杯(电极
	MGC－350BPY－2
	


电转化仪


35


	
7

ഀ%耀%Eppendorf  Eporator 配电击杯(电极间距1
	Eppendorf  Eporator 配电击杯(电极间距1mm)100个
	


实体显微镜


do



7

ༀ
耂
温湿度记录仪


S 



7

က
耀
Hobo Pro HO8-032-08(温度+湿度)　



7

ᄀ
耂
台式恒温振荡器
o 


	
7
	OLYMPUS SZ61
	


温湿度记录仪


S 



7

က
耀
Hobo Pro HO8-032-08(温度+湿度)　



7

ᄀ
耂
台式恒温振荡器
o 


	
7

	Hobo Pro HO8-032-08(温度+湿度)　
	


台式恒温振荡器
o 



7

ሀ
耂
金属浴


-C



7
ȫ
༼
࿨





老
日本Kanatsu静音推车7



	
7

Ā
耀
PLA300-T
	THZ-C
	


金属浴


-C


	
7
ȫ
༼
࿨



	LabNet D1200  
	


日本Kanatsu静音推车7




7

Ā
耀
PLA300-T2-HL-D(双层)


	
7

	PLA300-T2-HL-D(双层)
	

	11
	GPS导航仪
	纽曼S6000TV

	12
	电泳仪
	JY300C

	13
	酸度计
	PHSJ-3F

	14
	台式紫外灯-三用紫外分析仪
	BYLAB UV-III

	15
	恒温培养箱
	SHP-250

	16
	紫外分光光度计
	谱析T6(新世纪）

	17
	台式超声波清洗器
	KQ-100E

	18
	氮吹仪
	LB-K200


